Несекретно

инв. № 4746 Н/С

экз.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ

ВЯРТСИЛЬСКОГО

городского поселения

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный архитектор института
почётный архитектор Российской Федерации	И.Е. Гришечкина

Главный инженер института

доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Руководитель
архитектурно-планировочной мастерской 2

доктор экономики	Г.В. Алиева

Санкт-Петербург

2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ	5

ГЛАВА 1. Общие положения	5

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах	5

Статья 2. Цели Правил	8

Статья 3. Область применения Правил	9

Статья 4. Общедоступность информации о землепользовании и застройке	10

Статья 5. Соотношение Правил с Генеральным планом Вяртсильского городского поселения и документацией по планировке территории	10

Статья 6. Действие  Правил по отношению к ранее возникшим правам	10

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского Вяртсильского городского поселения в области землепользования и застройки	11

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройке	11

ГЛАВА 2. Формирование и предоставление земельных участков. Изъятие и резервирование земельных участков. Публичные сервитуты. Развитие застроенных территорий. Земельный контроль	11

Статья 9. Формирование и предоставление земельных участков для строительства. Формирование земельных участков под многоквартирными домами	12

Статья 10. Основания изъятия земель для муниципальных нужд Вяртсильского городского поселения	13

Статья 11. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для муниципальных нужд	13

Статья 12. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд Вяртсильского городского поселения	14

Статья 13. Публичные сервитуты на территории Вяртсильского городского поселения	15

Статья 14. Развитие застроенных территорий	18

Статья 15. Земельный контроль	19

ГЛАВА 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления Вяртсильского городского поселения	19

Статья 16. Общие положения о планировке территории	19

Статья 17. Подготовка документации по планировке территории	20

ГЛАВА 4. Градостроительные регламенты и порядок их применения	23

Статья 18. Градостроительный регламент	23

Статья 19. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	25

Статья 20. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства	26

Статья 21. Согласование параметров вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства	28

Статья 22. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента	28

Статья 23. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства	29

Статья 24. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства	30

Статья 25. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту	32

ГЛАВА 5. Разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. Разрешение на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства	33

Статья 26. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	33

Статья 27. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства	34

ГЛАВА 6. Внесение изменения в Правила. Ответственность	35

за нарушение Правил	35

Статья 28. Порядок внесения изменений в Правила	35

Статья 29. Ответственность за нарушение Правил	37

Часть 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	37

ГЛАВА 7. Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования территории	37

Статья 30. Карта градостроительного зонирования	37

Статья 31. Карта зон с особыми условиями использования территории	39

Часть 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	40

Статья 32. Градостроительные регламенты. Жилые зоны	40

Статья 33. Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки	40

Статья 34.  Ж-2. Зона малоэтажной и блокированной жилой застройки	43

Статья 35. Ж-3. Зона среднеэтажной жилой застройки	46

Статья  36. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны	47

Статья 37. ОД-1. Зона административно-деловых объектов, предприятий торговли и общественного питания	48

Статья 38. ОД-2. Зона образовательных учреждений	50

Статья 39. ОД-3. Зона учреждений здравоохранения  и социальной защиты населения	52

Статья 40. ОД-4. Зона спортивных сооружений и объектов	54

Статья 41. ОД-5. Зона учреждений культуры	55

Статья 42.  ОД-6. Зона культового назначения	55

Статья 43. Градостроительные регламенты. Зоны производственных и коммунально-складских объектов	56

Статья 44. ПК-1. Зона производственных объектов	57

Статья 45. ПК-2. Зона коммунально-складских объектов	57

Статья 46. Градостроительные регламенты. Зоны  транспортной инфраструктуры	59

Статья 47. Т-1. Зона объектов железнодорожного транспорта	59

Статья 48. Т-2. Зона объектов автомобильного транспорта	60

Статья 50. Градостроительные регламенты. Ландшафтно-рекреационные зоны	61

Статья 51. Р-1. Зона зелёных насаждений общего пользования	62

Статья 52. Р-2. Зона городских лесов	64

Статья 53. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования	64

Статья 54. СХ-1. Зона садов, огородов, лугов	64

Статья 55. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения	65

Статья 56. С-1. Зона мест погребения (кладбищ)	66

Статья 57. С-2. Зона объектов обороны	67

Статья 60. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос	68

Статья 61. Ограничения использования земельных участков в пределах зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	69

Статья 62. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды и её загрязнением	70

Статья 63. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон	70

Статья 64. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории полос отвода железных дорог и санитарных разрывов линий железнодорожного транспорта	72

Статья 65. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог	73

Статья 66. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства	75

Статья 67. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории пограничной зоны	77

Статья 68. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон охраны объектов культурного наследия и на сопряженных с ними территориях	77

# Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Правила землепользования и застройки Вяртсильского городского поселения (далее – Правила застройки, Правила) являются нормативным правовым актом муниципального образования Вяртсильского городского поселения, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия и муниципальными правовыми актами Вяртсильского городского поселения.

Правила застройки разработаны с учётом «Генерального плана Вяртсильского городского поселения на расчётный срок до 2031 года».

Правила застройки являются результатом градостроительного зонирования территории Вяртсильского городского поселения – разделения Вяртсильского городского поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительного регламента.

## ГЛАВА 1. Общие положения

### Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии (границы) водного объекта общего пользования, которой может пользоваться каждый гражданин (без использования механических транспортных средств) для передвижения и пребывания около такого объекта, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Блокированные жилые дома – дома от одного до трёх этажей, состоящие из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на свой приквартирный участок.

Водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Градостроительное зонирование – зонирование территории Вяртсильского городского поселения в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешённого использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Документация по планировке территории – проекты планировки территории; проекты межевания территории; градостроительные планы земельных участков.

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

Комплексное благоустройство территории – система мероприятий, направленных на формирование комфортных условий жизнедеятельности граждан в городской среде при реализации проектов планировок территорий.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

Коэффициент застройки территории – отношение застроенной части территории земельного участка к части территории, свободной от застройки (%).

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, расположенных на земельном участке, к площади участка.

Малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории городского округа, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершённого строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации – объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Планировка территории – осуществление деятельности по развитию территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Полоса отвода железных дорог – земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом представительного органа и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, которая непосредственно примыкает к акватории водного объекта (береговой линии) и в пределах которой вводятся дополнительные по отношению к режиму водоохраной зоны ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействие загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I-II классов опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Строительные намерения заявителя – планируемое строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

### Статья 2. Цели Правил

Целями Правил застройки являются:

-	создание условий для устойчивого развития территории Вяртсильского городского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

-	создание условий для планировки территории Вяртсильского городского поселения;

-	обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

-	создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

### Статья 3. Область применения Правил

1.	Правила распространяются на все расположенные на территории Вяртсильского городского поселения земельные участки и объекты капитального строительства. Требования установленных Правилами градостроительных регламентов сохраняются при изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального строительства, при переходе прав на земельный участок, объект капитального строительства другому правообладателю.

2.	Правила применяются при:

-	подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории, в том числе градостроительных планов земельных участков, выдаваемых правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства и градостроительных планов земельных участков, права на которые предоставляются по итогам торгов;

-	принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

-	принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

-	осуществлении контроля за использованием земель на территории Вяртсильского городского поселения;

-	формировании земельных участков, подготовки документов для государственной регистрации прав на земельные участки и объекты капитального строительства, а также подготовке сведений, подлежащих внесению в государственный кадастр объектов недвижимости;

- в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми и нормативными техническими документами.

### Статья 4. Общедоступность информации о землепользовании и застройке

1. Все текстовые и графические материалы Правил застройки являются общедоступной информацией. Доступ к текстовым и графическим материалам Правил застройки не ограничен.

2. Администрация Вяртсильского городского поселения обеспечивает возможность ознакомления с Правилами застройки путём:

- опубликования в средствах массовой информации;

- размещения на официальном сайте Вяртсильского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами, в том числе с входящими в их состав картографическими документами в администрации Вяртсильского городского поселения, иных органах и организациях, участвующих в регулировании землепользования и застройки в городском округе.

### Статья 5. Соотношение Правил с Генеральным планом Вяртсильского городского поселения и документацией по планировке территории

1. Правила застройки разработаны на основе Генерального плана Вяртсильского городского поселения. Допускается конкретизация Правилами застройки положений указанного Генерального плана, но с обязательным учётом функционального зонирования территории.

В случае внесения в установленном порядке изменений в Генеральный план Вяртсильского городского поселения, соответствующие изменения вносятся в Правила застройки.

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального плана Вяртсильского городского поселения, Правил застройки и не должна им противоречить.

3. Нормативные и ненормативные правовые акты органов местного самоуправления Вяртсильского городского поселения, за исключением указанного Генерального плана и случаев, установленных статьёй 6 настоящих Правил, принятые до вступления в силу Правил застройки, применяются в части, не противоречащей им.

### Статья 6. Действие  Правил по отношению к ранее возникшим правам

- Действие Правил землепользования и застройки Вяртсильского городского поселения не распространяется на градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу настоящих Правил. Собственники земельных участков и арендаторы земельных участков имеют право осуществить любое строительство в соответствии с видами разрешённого использования и предельными параметрами разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, содержащимися в таком градостроительном плане земельного участка.

- Положения части 1 настоящей статьи распространяется также на разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил землепользования и застройки Вяртсильского городского поселения.

- В случае, если перечень видов разрешённого использования и/или наименование отдельного вида разрешённого использования, содержащиеся в Правилах землепользования и застройки Вяртсильского городского поселения, не соответствуют перечню видов разрешённого использования и/или наименованию отдельного вида разрешённого использования, указанных в каком-либо правовом документе, выданном в установленном порядке физическому и юридическому лицу до вступления в силу настоящих Правил (свидетельство о государственной регистрации прав на объект недвижимости, градостроительный план земельного участка, договор купли-продажи или аренды объекта недвижимости и т.п.), не требуется обязательного переоформления указанных правовых документов в целях приведения в соответствие с требованиями настоящих Правил. Изменение перечня видов разрешённого использования и/или формулировки отдельного вида разрешённого использования производится в добровольном порядке путём внесения изменения в соответствующий документ или путём выдачи нового документа.

### Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского Вяртсильского городского поселения в области землепользования и застройки

Полномочия Совета Вяртсильского городского поселения, Главы Вярсильского городского поселения, администрации Вяртсильского городского поселения в области землепользования и застройки определяются федеральными законами, законами Республики Карелия, Уставом Вяртсильского городского поселения.

### Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройке

1.	Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройке (далее также – Комиссия) формируется в целях подготовки проектов о внесении изменения в правила землепользования и застройки, рекомендаций по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка или отклонения объектов капитального строительства от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.	Комиссия осуществляет свою деятельность согласно Градостроительному кодексу РФ, Правилам застройки, а также согласно Положению о Комиссии.

## ГЛАВА 2. Формирование и предоставление земельных участков. Изъятие и резервирование земельных участков. Публичные сервитуты. Развитие застроенных территорий. Земельный контроль

### Статья 9. Формирование и предоставление земельных участков для строительства. Формирование земельных участков под многоквартирными домами

- Администрация городского поселения осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также распоряжение земельными участками, расположенными в границах Вяртсильского городского поселения, государственная собственность на которые не разграничена.

- Для строительства могут предоставляться сформированные земельные участки, указанные в части 1 настоящей статьи, свободные от прав третьих лиц, которые согласно земельному законодательству не изъяты из оборота. Не допускается предоставлять земельные участки, не сформированные как объекты недвижимости, для любого строительства.

- Строительство объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с требованиями градостроительного и иного законодательства РФ.

- Сформированным считается земельный участок, в отношении которого осуществлён государственный кадастровый учёт, определены разрешённое использование и технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, а также плата за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

- Формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, осуществляется с проведением работ по подготовке проектов межевания территории с подготовкой в их составе градостроительных планов земельных участков.

- Подготовка проектов межевания территории с подготовкой в их составе градостроительных планов земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, может осуществляться по инициативе:

  - собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на соответствующей территории, заинтересованных в формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

  - администрации Вяртсильского городского поселения;

  - заявителей, которые не являются собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на соответствующей территории, но заинтересованных в подготовке документации по планировке территории.

- Проекты межевания территории с подготовкой в их составе градостроительных планов земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, разрабатываются и утверждаются с учётом интересов собственников помещений соседних многоквартирных домов, которые могут быть гарантированы в определенных случаях только путем признания неделимости земельных участков, на которых расположено несколько многоквартирных домов.

- Объекты капитального строительства, включённые в Генеральный план Вяртсильского городского поселения и предусмотренные иными документами органов местного самоуправления Вяртсильского городского поселения, являются приоритетными при резервировании, формировании и межевании земельных участков и учитываются в проектах планировки территории.

- Запрещается использовать земельные участки без оформленных в установленном порядке документов на землю, а также земельных участков не по целевому назначению и не в соответствии с разрешённым использованием.

### Статья 10. Основания изъятия земель для муниципальных нужд Вяртсильского городского поселения

1. Изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков для муниципальных нужд Вяртсильского городского поселения осуществляется в исключительных случаях, связанных с:

- размещением следующих объектов местного значения Вяртсильского городского поселения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов:

- объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения Вяртсильского городского поселения;

- автомобильные дороги местного значения Вяртсильского городского поселения;

- иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а применительно к изъятию, в том числе путём выкупа, земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности Вяртсильского городского поселения, в случаях, установленных законами Республики  Карелия.

2. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков должны быть не позднее чем за год до предстоящего изъятия земельного участка письменно уведомлены о предстоящем изъятии земельного участка для муниципальных нужд. Изъятие земельного участка до истечения года со дня получения такого уведомления допускается только с согласия собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка.

3. Порядок изъятия земельных участков, в том числе путём выкупа, для муниципальных нужд устанавливается органами государственной власти Российской Федерации.

### Статья 11. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для муниципальных нужд

1. Убытки, причинённые собственнику изъятием земельного участка для муниципальных нужд Вяртсильского городского поселения, включаются в плату за изымаемый земельный участок (выкупную цену). При определении выкупной цены в неё, помимо убытков, включается рыночная стоимость земельного участка и находящегося на нём недвижимого имущества, зарегистрированного в установленном порядке на момент уведомления собственника о предстоящем изъятии земельного участка.

2. Плата за земельный участок, изымаемый для муниципальных нужд, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником. Соглашение предусматривает обязанность органов местного самоуправления Вяртсильского городского поселения уплатить выкупную цену за изымаемый участок.

3. Принудительное отчуждение земельного участка для муниципальных нужд может быть проведено только при условии предварительного и равноценного возмещения стоимости земельного участка на основании решения суда.

4. По соглашению с собственником взамен участка, изымаемого для муниципальных нужд, ему может быть предоставлен другой земельный участок с зачётом его стоимости в выкупную цену.

5. Возмещение убытков осуществляется за счёт местного бюджета Вяртсильского городского поселения.

6. При расчётах размеров возмещения убытки собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков определяются с учётом стоимости их имущества на день, предшествующий принятию решения об изъятии земельных участков.

7. Порядок определения выкупной цены земельного участка, выкупаемого для муниципальных нужд, права собственника земельного участка, подлежащего выкупу для муниципальных нужд, устанавливаются гражданским законодательством.

### Статья 12. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд Вяртсильского городского поселения

1. Резервирование земель для муниципальных нужд Вяртсильского городского поселения осуществляется в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 10 Правил, а земель, находящихся в муниципальной собственности Вяртсильского городского поселения и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур местного значения Вяртсильского городского поселения, созданием особо охраняемых природных территорий местного значения Вяртсильского городского поселения, организацией пруда или обводнённого карьера.

2. Резервирование земель допускается в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, определённых документацией по планировке территории Вяртсильского городского поселения, а также в пределах иных территорий, необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения муниципальных нужд.

3. Земли для муниципальных нужд Вяртсильского городского поселения могут резервироваться на срок не более чем семь лет. Допускается резервирование земель, находящихся в муниципальной собственности Вяртсильского городского поселения и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства линейных объектов местного значения на срок до двадцати лет.

4. Ограничения права собственности и иных вещных прав на земельные участки в связи с резервированием земель для муниципальных нужд устанавливаются федеральными законами.

5. Порядок резервирования земель для муниципальных нужд определяется Правительством Российской Федерации.

### Статья 13. Публичные сервитуты на территории Вяртсильского городского поселения

1. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, возникающее на основании нормативного правового акта органа государственной власти или органа местного самоуправления и обеспечивающее интересы Российской Федерации, местного самоуправления или местного населения.

2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:

1)	прохода или проезда через земельный участок;

2)	использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

3)	размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

4)	проведения дренажных работ на земельном участке;

5)	забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;

6)	прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;

7)	сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;

8)	использования земельного участка в целях охоты и рыболовства;

9)	временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ;

10)	свободного доступа к прибрежной полосе.

3. Установление публичного сервитута осуществляется с учётом результатов публичных слушаний.

4. Сервитут может быть срочным и постоянным.

5. Инициаторами установления публичного сервитута могут быть физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.

Инициатор установления публичного сервитута подаёт в администрацию Вяртсильского городского поселения заявление об установлении публичного сервитута, в котором указываются:

- местонахождение земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут;

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного земельного участка;

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута;

- содержание публичного сервитута;

- обоснование необходимости установления публичного сервитута;

- ситуационный план и сфера действия публичного сервитута;

- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность.

6. Администрация Вяртсильского городского поселения в течение 5 дней рассматривает заявление об установлении (прекращении) публичного сервитута, выявляет необходимость проведения Комиссией публичных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута и направляет заявление, указанное в абзаце 2 части 5 настоящей статьи, Главе Вяртсильского городского поселения. Глава Вяртсильского городского поселения, не позднее следующего дня с момента поступления заявления, принимает решение о проведении публичных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута.

Администрация Вяртсильского городского поселения имеет право отказать инициатору в дальнейшем рассмотрении заявления в случае признания необоснованности установления (прекращения) публичного сервитута. Данное решение может быть обжаловано инициатором установления (прекращения) публичного сервитута в судебном порядке.

7. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций по установлению (прекращению) публичного сервитута либо по отказу в установлении (прекращении) публичного сервитута и направляет их, не позднее следующего дня после подготовки, Главе Вяртсильского городского поселения.

8. Глава Вяртсильского городского поселения в течение 3-х дней со дня поступления указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций принимает постановление об установлении публичного сервитута или об отказе в установлении (прекращении) публичного сервитута с указанием причин отказа. В постановлении об установлении публичного сервитута должно быть указано:

- местонахождение земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут;

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного земельного участка;

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута;

- содержание публичного сервитута;

- сфера действия публичного сервитута;

- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность;

- размер платы собственнику земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут, или указание на бесплатность его установления.

К данному постановлению прилагается схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

9. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Сервитут возникает (прекращается) с момента такой регистрации.

Оплата государственной регистрации публичного сервитута (его прекращения) производится за счёт инициатора установления (прекращения) публичного сервитута.

10.	 Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его действия, определённого постановлением Главой Вяртсильского городского поселения согласно части 8 настоящей статьи. Принятие отдельного нормативного правового акта о прекращении действия срочного публичного сервитута не требуется.

11. 	Бессрочный публичный сервитут прекращается в случае отсутствия интересов Российской Федерации, местного самоуправления или местного населения, в целях обеспечения которых он был установлен. Бессрочный публичный сервитут прекращается в порядке, определённом частями 5-9 настоящей статьи, с учётом особенностей, установленных настоящей частью.

Инициатор прекращения публичного сервитута подаёт в администрацию Вяртсильского городского поселения заявление о прекращении публичного сервитута, в котором указываются:

- местонахождение земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут;

- реквизиты постановления Главы Вяртсильского городского поселения об установлении публичного сервитута;

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) земельного участка, обременённого публичным сервитутом;

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута;

- сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута;

- содержание публичного сервитута;

- обоснование необходимости прекращения публичного сервитута;

- сфера действия публичного сервитута;

- указание на бессрочность публичного сервитута.

К заявлению прилагается схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

В постановлении Главы Вяртсильского городского поселения о прекращении публичного сервитута должно быть указано:

- местонахождение земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут;

- реквизиты постановления Главы Вяртсильского городского поселения об установлении публичного сервитута;

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) земельного участка, обременённого публичным сервитутом;

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута;

- сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута;

- содержание публичного сервитута;

- сфера действия публичного сервитута;

- указание на бессрочность публичного сервитута;

- решение о прекращении действия публичного сервитута.

К постановлению прилагается схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

12. Осуществление публичного сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен.

13. Если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от администрации Вяртсильского городского поселения соразмерную плату за него. Вопросы о платности публичного сервитута, размере платы и другие подобные вопросы рассматриваются при проведении публичных слушаний об установлении публичного сервитута.

14. Если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка, собственник земельного участка (землевладелец, землепользователь) вправе требовать изъятия, в том числе путём выкупа, у него данного земельного участка с возмещением администрацией Вяртсильского городского поселения убытков или предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков.

15. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

### Статья 14. Развитие застроенных территорий

1.	Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается Главой Вяртсильского городского поселения по инициативе органа государственной власти Республики Карелия, органа местного самоуправления Вяртсильского городского поселения, физических или юридических лиц при наличии градостроительного регламента, а также местных нормативов градостроительного проектирования Вяртсильского городского поселения (при их отсутствии – утверждённых органом местного самоуправления Вяртсильского городского поселения расчётных показателей обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры).

3.	Условия и порядок осуществления развития застроенной территории определены статьями 46.1 – 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

### Статья 15. Земельный контроль

1.	На территории Вяртсильского городского поселения осуществляется государственный, муниципальный, общественный и производственный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

2.	Государственный, общественный и производственный земельный контроль осуществляются в соответствии с земельным законодательством РФ.

3.	Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории Вяртсильского городского поселения осуществляется в соответствии с законодательством РФ и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Вяртсильского городского поселения.

## ГЛАВА 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления Вяртсильского городского поселения

### Статья 16. Общие положения о планировке территории

1.	Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:

- проектов планировки территории как отдельных документов;

- проектов планировки территории с проектами межевания территории в их составе и с градостроительными планами земельных участков в составе проектов межевания;

- проектов межевания территории как отдельных документов

- проектов межевания территории с градостроительными планами земельных участков в их составе;

- градостроительных планов земельных участков как отдельных документов (только на основании заявлений правообладателя (ей) земельного участка).

2.	Разработка документации по планировке территории осуществляется с учётом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей.

Проекты планировки разрабатываются в случаях, когда необходимо установить (изменить), в том числе посредством установления красных линий:

- границы элементов планировочной структуры территории (районов, микрорайонов, кварталов);

- границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных земельных участков;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Вяртсильского городского поселения;

- другие границы.

Проекты межевания разрабатываются в пределах красных линий элементов планировочной структуры территории, не разделённой на земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков, в целях определения:

- границ земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования;

- линий отступа от красных линий для определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения Вяртсильского городского поселения;

- границ зон с особыми условиями использования территории;

- других границ.

Градостроительные планы земельных участков подготавливаются по заявкам заинтересованных лиц, а также по инициативе органов местного самоуправления Вяртсильского городского поселения в составе проектов межевания, при предоставлении земельных участков для различного функционального использования, при подготовке проектной документации, выдаче разрешения на строительство.

3.	Посредством документации по планировке территории определяются:

- характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

- красные линии;

- границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путём выкупа, для муниципальных нужд Вяртсильского городского поселения, либо зарезервировать с последующим изъятием, в том числе путём выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для муниципальных нужд Вяртсильского городского поселения без резервирования и изъятия, расположенных в составе земель, находящихся в муниципальной собственности;

- границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридическим лицам;

- границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделённых на земельные участки;

- другие границы.

### Статья 17. Подготовка документации по планировке территории

- Подготовка документации по планировке территории Вяртсильского городского поселения осуществляется на основании Генерального плана Вяртсильского городского поселения, настоящих Правил застройки, требований технических регламентов, Нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия и/или Вяртсильского городского поселения, с учётом границ территорий объектов культурного наследия (в том числе вновь выявленных), границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией  Вяртсильского городского поселения самостоятельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, за исключением случаев комплексного освоения земельного участка в целях жилищного строительства либо развития застроенной территории. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов местного значения Вяртсильского городского поселения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счёт их средств.

- Документация по планировке территории утверждается Главой Вяртсильского городского поселения.

- Основанием для разработки документации по планировке является постановление о подготовке данной документации, принимаемое администрацией  Вяртсильского городского поселения. Данное постановление о подготовке документации по планировке принимается по инициативе органов местного самоуправления Вяртсильского городского поселения либо на основании предложений физических или юридических лиц. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке на основании предложений физических или юридических лиц, подготовка документации по планировке осуществляется данными физическими или юридическими лицами за счёт их средств.

- В постановлении администрации Вяртсильского городского поселения о подготовке документации по планировке территории должны содержаться следующие сведения:

- местонахождение земельного участка или совокупности земельных участков (квартал, микрорайон и т.п.), применительно к которым осуществляется планировка территории;

- цель планировки территории;

- содержание работ по планировке территории;

- сроки проведения работ по планировке территории;

- вид разрабатываемой документации по планировке территории;

- иные сведения.

- Постановление о подготовке документации по планировке подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трёх дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Вяртсильского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Со дня опубликования постановления о подготовке документации по планировке физические или юридические лица вправе представить в администрацию Вяртсильского городского поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании этих документов. Администрация Вяртсильского городского поселения по своему усмотрению учитывает данные предложения физических и юридических лиц при обеспечении подготовки документации по планировке (в том числе при обеспечении подготовки документации по планировке за счёт средств физических или юридических лиц).

- Администрация Вяртсильского городского поселения осуществляет проверку документации по планировке территории, подготовленной администрацией  Вяртсильского городского поселения самостоятельно, либо на основании муниципального контракта, либо за счёт средств физических или юридических лиц, на соответствие требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи. Такая проверка осуществляется в виде составления заключения о соответствии подготовленной документации требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи.

- Проверка осуществляется в течение 30 дней с момента получения администрацией  Вяртсильского городского поселения подготовленной документации по планировке. По результатам проверки администрация Вяртсильского городского поселения принимает решение о направлении документации по планировке Главе Вяртсильского городского поселения для назначения публичных слушаний или решение об отклонении данной документации и направлении её на доработку. В данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации по планировке.

- Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Вяртсильском городском поселении. Администрация Вяртсильского городского поселения направляет  Главе  Вяртсильского городского поселения подготовленную документацию по планировке, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее, чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний.

- Глава Вяртсильского городского поселения, с учётом протокола и заключения о результатах публичных слушаний, принимает решение об утверждении документации по планировке или об её отклонении и направлении в администрацию на доработку с учётом указанных протокола и заключения. В данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации по планировке.

- Утверждённая документация по планировке в течение 7 дней со дня утверждения подлежит опубликованию в порядке, установленном частью 6 настоящей статьи.

- В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в администрацию Вяртсильского городского поселения с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных частями 1–13 настоящей статьи, не требуется. Администрация Вяртсильского городского поселения в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его. Администрация Вяртсильского городского поселения предоставляет заявителю градостроительный план земельного участка без взимания платы.

- На основании документации по планировке территории, утверждённой Главой Вяртсильского городского поселения, могут быть внесены изменения в Правила застройки в части уточнения установленных градостроительными регламентами предельных параметров разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

- Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Республики Карелия, органы местного самоуправления Вяртсильского городского поселения, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.

- Утверждённая документация по планировке территории подлежит размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Вяртсильского городского поселения.

## ГЛАВА 4. Градостроительные регламенты и порядок их применения

### Статья 18. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты установлены с учётом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых Генеральным планом Вяртсильского городского поселения;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на Карте градостроительного зонирования Вяртсильского городского поселения.

4. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований градостроительных регламентов является обязательным наряду с требованиями технических регламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия и Вяртсильского городского поселения, публичных сервитутов, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории, и другими требованиями, установленными в соответствии действующим законодательством.

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

6. Градостроительные регламенты не установлены для земель, покрытых поверхностными водами, находящимися на территории Вяртсильского городского поселения.

7. Особенности застройки земельных участков и использования объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определены статьёй 19 Правил.

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, созданные (образованные) в установленном порядке до введения в действие Правил, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий.

9. Объекты капитального и некапитального строительства, созданные на земельных участках, не отведённых для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданные без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил, являются самовольными постройками в соответствии со статьёй 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. Реконструкция указанных в части 9 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции и при наличии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

11. В случае если использование указанных в части 9 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.

### Статья 19. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1.	В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

2.	В границах территорий общего пользования (площадей, улиц, проездов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров и других подобных территорий), а также в границах земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами, решения об использовании земельных участков, использовании и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, линейных объектов принимает администрация Вяртсильского городского поселения соответствии с положениями Генерального плана Вяртсильского городского поселения, а также с требованиями технических регламентов, строительных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, Нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия и/или Вяртсильского городского поселения, документации по планировке территории, проектной документации, проектов благоустройства улиц и зон и другими требованиями действующего законодательства.

3.	Использование земель, покрытых поверхностными водами, находящимися на территории Вяртсильского городского поселения, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Республики Карелия или администрацией Вяртсильского городского поселения в соответствии с федеральными законами.

### Статья 20. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешённого использования;

2) условно разрешённые виды использования;

3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьями 56-66 Правил застройки установлены виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, считается разрешённым такое использование, которое соответствует градостроительному регламенту, предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и с обязательным учётом ограничений на использование объектов недвижимости в соответствии с требованиями статей 60-67 Правил.

3. Перечень возможных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства содержится в Классификаторе видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства (далее – Классификатор; Приложение 3 к настоящим Правилам).

Виды разрешённого использования земельных участков, установленные в Классификаторе, соответствуют 16-ти видам разрешённого использования земельных участков, определённым в Типовом перечне видов разрешённого использования (Таблица 1 Приложения 2 к Приказу Роснедвижимости от 29.06.2007 № П/0152 «Об утверждении Технических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов»).

Такое соответствие определяется цифрой от 1 до 16 в круглых скобках. Каждый вид разрешённого использования земельного участка в Классификаторе входит одну из 16-ти групп видов разрешённого использования земельных участков Типового перечня.

4. Изменение одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов, в порядке, установленном статьей 22 Правил.

5. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления Вяртсильского городского поселения, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, с учётом соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия и/или Вяртсильского городского поселения, публичных сервитутов, предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории, и другими требованиями, установленными в соответствии действующим законодательством.

Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления Вяртсильского городского поселения, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями выбираются в соответствии с действующим законодательством.

6. Применение правообладателями объектов капитального строительства указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства осуществляется:

- когда параметры вспомогательных видов использования объектов капитального строительства определены в соответствии с проектом планировки территории и указаны в градостроительном плане земельного участка;

- если применение вспомогательного вида разрешённого использования объекта капитального строительства планируется исключительно в целях обеспечения функционирования, эксплуатации, инженерного обеспечения, обслуживания расположенных на этом земельном участке объектов капитального строительства основных и/или условно разрешённых видов использования;

- в порядке, установленном статьёй 21 Правил.

7. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 26 Правил застройки, и в соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса РФ.

8. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

### Статья 21. Согласование параметров вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства

1.	Согласование выбора правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства параметров вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства осуществляется в случаях, когда выбор вспомогательного вида разрешённого использования объекта капитального строительства осуществляется в целях обеспечения функционирования, эксплуатации, инженерного обеспечения, обслуживания группы объектов капитального строительства основных и/или условно разрешённых видов использования, расположенных на нескольких земельных участках, а параметры планируемых вспомогательных видов разрешённого использования не определены в соответствии с проектом планировки территории и не указаны в градостроительном плане соответствующего земельного участка.

2.	Определение необходимых и целесообразных в указанных целях параметров вспомогательных видов разрешённого использования осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, Нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия и/или Вяртсильского городского поселения и другими требованиями действующего законодательства.

3.	Правообладатель земельного участка, объекта капитального строительства, заинтересованный в применении вспомогательных видов разрешённого использования, направляет в администрацию Вяртсильского городского поселения заявление о согласовании, в котором указываются планируемые параметры вспомогательных видов разрешённого использования.

4.	Администрация рассматривает заявление, указанное в части 3 настоящей статьи, проверяет правомерность и обоснованность указанных параметров вспомогательных видов разрешённого использования с учётом окружающей застройки, согласовывает заявленные параметры вспомогательных видов разрешённого использования или отказывает в согласовании, если эти параметры противоречат требованиям части 2 настоящей статьи.

5.	Отказ администрации Вяртсильского городского поселения в согласовании параметров вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства может быть обжалован в судебном порядке.

### Статья 22. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента

1.	Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия и/или Вяртсильского городского поселения, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории, положений документации по планировке территории и других требований действующего законодательства.

2.	Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением указанных в части 5 статьи 20 Правил, осуществляют изменения видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1)	без дополнительных согласований и разрешений в случаях:

- когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим основным видом, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;

- когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим вспомогательным видом, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;

2) при условии получения соответствующих разрешений, согласований в случаях:

- указанных в статьях 26, 27 и 21 Правил;

- установленных законодательством при осуществлении перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, противопожарной безопасности.

3.	Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства, связанное с переводом помещений из категории жилых помещений в категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений в категорию жилых помещений осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

4.	Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства путём строительства, реконструкции органами государственной власти, органами местного самоуправления Вяртсильского городского поселения, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, в соответствии с действующим законодательством.

### Статья 23. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1.	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельную этажность или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

- иные показатели.

2.	В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным Нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия и/или Вяртсильского городского поселения, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков. В качестве максимальной площади земельных участков устанавливается площадь, предусмотренная градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период застройки соответствующих земельных участков, но не превышающая площадь территориальной зоны размещения указанных земельных участков или её части, ограниченной красными линиями.

3.	Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия и/или Вяртсильского городского поселения, с учётом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.

### Статья 24. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

1.	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с законодательством РФ.

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.	Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории.

3.	В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального строительства из числа предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны или дополняют их, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется соответственно ограниченный или расширенный перечень видов разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального строительства.

4.	В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков и/или предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отличные от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5.	В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6.	В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории установленные виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с учётом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций.

7.	Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков.

### Статья 25. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту

1.	Земельные участки, объекты капитального строительства, образованные, созданные в установленном порядке до введения в действие Правил и расположенные на территориях, для которых установлен соответствующий градостроительный регламент и на которые распространяется действие указанного градостроительного регламента, являются несоответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:

-	существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

-	существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, но одновременно данные участки и объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых указанные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не допускаются;

-	существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны;

-	существующие параметры объектов капитального строительства соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны, но одновременно данные объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых размещение объектов капитального строительства, имеющих указанные параметры, не допускается;

-	установленные в связи с существующим использованием указанных земельных участков, объектов капитального строительства границы санитарно-защитных зон выходят за пределы территориальной зоны, в которой расположены эти земельные участки, объекты капитального строительства или распространяются на территории зон охраны объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий, на которые в соответствии с законодательством не допускаются внешние техногенные воздействия, требующие установления санитарно-защитных зон.

2.	Порядок использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту, определяется статьей 18 Правил.

## ГЛАВА 5. Разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. Разрешение на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства

### Статья 26. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Условно разрешённые виды использования земельного участка или объекта капитального строительства установлены применительно к каждой территориальной зоне и указаны в статьях 32-59 настоящих Правил.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования в Комиссию. Заявление должно содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения.

Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Вяртсильского городского поселения.

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения разрешения на условно разрешённый вид использования:

- требований технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия и/или Вяртсильского городского поселения, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и других требований, установленных действующим законодательством;

- прав и законных интересов других физических и юридических лиц.

5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций   Глава Вяртсильского городского поселения в течение трёх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном частью 6 статьи 17 настоящих Правил.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. В случае если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включён в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

### Статья 27. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Заявление должно содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения.

Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе Вяртсильского городского поселения .

6. Глава Вяртсильского городского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

## ГЛАВА 6. Внесение изменения в Правила. Ответственность

## за нарушение Правил

### Статья 28. Порядок внесения изменений в Правила

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, Карты градостроительного зонирования Карты зон с особыми условиями использования территории либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения Главой Вяртсильского городского поселения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану Вяртсильского городского поселения, возникшее в результате внесения в Генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Республики Карелия в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления Вяртсильского городского поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории городского округа;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в Комиссию.

5. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в настоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе Вяртсильского городского поселения.

6. Глава Вяртсильского городского поселения с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 30 дней принимает решение о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

7. Глава Вяртсильского городского поселения не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном частью 6 статьи 17 настоящих Правил. Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по телевидению.

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях.

9. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила Комиссия с учётом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в данный проект и представляет его Главе Вяртсильского городского поселения. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

10. Глава Вяртсильского городского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта внесения изменений в Правила и указанных в части 9 настоящей статьи обязательных приложений принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке в Совет Вяртсильского городского поселения или об отклонении проекта внесения изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

11. После утверждения Советом Вяртсильского городского поселения изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном частью 6 статьи 17 настоящих Правил.

12. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке.

13. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Республики Карелия вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Республики Карелия, утверждённым до внесения изменений в настоящие Правила.

### Статья 29. Ответственность за нарушение Правил

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

# Часть 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## ГЛАВА 7. Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования территории

### Статья 30. Карта градостроительного зонирования

      - «Карта градостроительного зонирования Вяртсильского городского поселения» представляет собой чертёж с отображением границ Вяртсильского городского поселения и границ территориальных зон. Карта градостроительного зонирования является Приложением 1 к настоящим Правилам.

      - На Карте градостроительного зонирования Вяртсильского городского поселения выделены следующие виды территориальных зон:

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименования территориальных зон |
| --- | --- |
| Жилые зоны |  |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| ОД-1 | Зона административно-деловых объектов, предприятий торговли и общественного питания |
| ОД-2 | Зона образовательных учреждений |
| ОД-3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты населения |
| ОД-4 | Зона спортивных сооружений и объектов |
| ОД-5 | Зона учреждений культуры |
| ОД-6 | Зона культовых объектов |
| ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ |  |
| ПК-1 | Зона производственных объектов |
| ПК-2 | Зона коммунально-складских объектов |
| ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| Т-1 | Зона объектов железнодорожного транспорта |
| Т-2 | Зона объектов автомобильного транспорта |
| Т-3 | Зона объектов таможни |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |  |
| Р-1 | Зона зелёных насаждений общего пользования |
| Р-2 | Зона городских лесов |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| СХ-1 | Зона садов, огородов, лугов |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| С-1 | Зона мест погребения (кладбищ) |
| С-2 | Зона объектов обороны |
| ЗОНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ВЯРТСИЛЯ |  |
| ЗП | Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения |

      - В соответствии с Генеральным планом Вяртсильского городского поселения все территориальные зоны обеспечиваются схемами размещения визуальных коммуникаций.

### Статья 31. Карта зон с особыми условиями использования территории

- «Карта зон с особыми условиями использования территории Вяртсильского городского поселения» представляет собой чертёж с отображением границ Вяртсильского городского поселения и границ зон с особыми условиями использования территории Вяртсильского городского поселения. Карта зон с особыми условиями использования территории является Приложением 2 к настоящим Правилам.

- На Карте зон с особыми условиями использования территории Вяртсильского городского поселения отображаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- полосы отвода железных дорог;

-	санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, канализационных очистных сооружений, кладбищ и иных объектов;

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- зоны придорожных полос автомобильных дорог;

-	водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды и её загрязнением;

- пограничная зона.

# Часть 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

### Статья 32. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

1. Жилые зоны предназначены для застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами различной этажности, другими объектами, предназначенными для проживания граждан.

2. В жилых зонах возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и других объектов, связанных с проживанием граждан, обслуживающих жилые зоны и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

3. Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории жилых зон по классификации СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", - V.

4. В жилых домах возможно размещение встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения только тех видов использования, которые указаны в регламентах соответствующей статьи настоящих Правил.

5. Ограничения на размещение встроено-пристроенных объектов общественного назначения в жилых домах устанавливаются Нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.

6. В состав жилых зон включены:

1) зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1);

2) зона малоэтажной и блокированной жилой застройки (Ж-2);

3) зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-3);

- Статья 33. Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - для индивидуального жилищного строительства - дошкольное, начальное и среднее общее образование - спорт - деловое управление - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - магазины - общественное питание - коммунальное обслуживание - земельные участки (территории) общего пользования - ведение огородничества - охрана Государственной границы Российской Федерации | - малоэтажная многоквартирная жилая застройка - бытовое обслуживание - религиозное использование - объекты гаражного назначения | - детские игровые площадки - площадки для отдыха - хозяйственные площадки - площадки для выгула собак - зелёные насаждения - малые архитектурные формы - элементы благоустройства - скульптурные композиции - временные (нестационарные) объекты розничной торговли - временные (нестационарные) объекты общественного питания - автостоянки боксового типа для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальная площадь земельного участка:

  - для блокированного и  индивидуального жилого дома жилого дома –  0,04 га.

- Максимальная площадь земельного участка:

  - для размещения индивидуального жилого дома – 0,15 га;

  - для блокированного жилого дома – 0,08 га.

- Минимальное количество этажей:

а) индивидуальных жилых домов и малоэтажных многоквартирных жилых домов  – 1 этаж,

б) Максимальное количество этажей:

  - индивидуальных жилых домов – 3 этажа

  - малоэтажных многоквартирных жилых домов – 4 этажа ;

  - хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений – 1 этаж (5 м до конька кровли).

- Размещение хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений вне зон видимости с территорий публичных пространств.

- Максимальный процент застройки земельного участка под:

а) индивидуальным жилым домом и хозяйственными строениями, гаражами, индивидуальными банями, теплицами и другими вспомогательными строениями: 30 %.

б) малоэтажным многоквартирным жилым домом – 40%

в) для объектов иного назначения в границах зоны – не подлежат установлению.

- Максимальная площадь нежилых помещений расположенных в индивидуальном жилом доме – 50 %;

- Минимальная общая площадь индивидуального жилого дома -30 кв.м.

- Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев для скота и птицы для:

  - одиночных и двойных блоков – 15 метров;

  - групп до 8 блоков – 25 метров;

- Минимальные отступы от границ земельного участка для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений на земельном участке для индивидуального жилищного строительства:

  - Со стороны улиц – 5 метров;

  - Со стороны проездов– 3 метра;

  - ограждения участка – 4,5 м.

  - минимальное расстояние между жилыми зданиями согласно степени огнестойкости следует принимать:

-I-III степени - 10 м.

-III-IV степени -12 м.

-IV-V степени-15 м.

- Минимальные отступы до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее:

  - от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома – 3 метра;

  - от постройки для содержания скота и птицы – 4 метра;

  - от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 метр;

  - от стволов высокорослых деревьев – 4 метра;

  - от стволов среднерослых деревьев – 2 метра;

  - от кустарника – 1 метр.

- Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям - 6 метров.

- Требования к ограждению земельных участков:

  - максимальная высота ограждений земельных участков – 1.8 метра;

  - характер ограждения должны быть единообразным, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

  - ограждения перед домом в пределах отступа от красной линии должно быть прозрачным и высотой не более 1.8 м,

  - ограждения на границе с соседними участками должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка.

- Максимальная площадь построек для содержания домашних животных – 30 м2.

- Предельные размеры земельных участков для учреждений и предприятий обслуживания:

| Учреждения и предприятия обслуживания | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| Дошкольные учреждения, мест на 1000 человек | не менее 35 м2 на 1 место |
| Общеобразовательные школы, мест на 1000 человек | не менее 16 м2 на 1 место |
| Спортивно-досуговый комплекс, м2 общей площади на 1000 человек | 0,2-0,5 га на объект |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения: поликлиники, посещений в смену на 1000 человек амбулатории, м2 общей площади на 1000 человек | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,5 га на объект 0,2 га на объект |
| Аптеки, м2 общей площади на 1000 человек | 0,2-0,4 га на объект |
| Аптечные киоски, м2 общей площади на 1000 человек | 0,05 га на объект или встроенные |
| Предприятия повседневной торговли, м2 торговой площади на 1000 человек: продовольственные магазины непродовольственные магазины | 0,2-0,3 га на объект |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест на 1000 человек | 0,15 га на объект |
| Отделение связи, объект | 0,1-0,15 га на объект |
| Отделение банка, м2 общей площади на 1000 человек |  |
| Опорный пункт охраны порядка, объект |  |
| Центр административного самоуправления, объект |  |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

  - объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения, объектов административно-делового назначения – установлены в статье 38 настоящих Правил;

  - для гаражей и стоянок – установлены в статье 44 настоящих Правил;

  - объектов здравоохранения – установлены в статье 39 настоящих Правил;

  - объектов торгового назначения – установлены в статье 37 настоящих Правил;

  - объектов спортивного назначения – установлены в статье 40 настоящих Правил;

  - Для ведения огородничества – установлены в статье 54 настоящих Правил.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 34.  Ж-2. Зона малоэтажной и блокированной жилой застройки

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - малоэтажная многоквартирная жилая застройка - блокированная жилая застройка - дошкольное, начальное и среднее общее образование - спорт - деловое управление - коммунальное обслуживание - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - магазины - бытовое обслуживание - гостиничное обслуживание - земельные участки (территории) общего пользования - охрана Государственной границы Российской Федерации | - для индивидуального жилищного строительства религиозное использование - объекты гаражного назначения | - детские игровые площадки; - площадки для отдыха; - плоскостные спортивные сооружения; - хозяйственные площадки; - площадки для выгула собак; - наземные стоянки для временного хранения автотранспорта; - автостоянки боксового типа для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы - элементы благоустройства; - скульптурные композиции |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальная площадь земельного участка:

  - для блокированного  жилого дома и индивидуального жилого дома –  0,04 га;

  - для малоэтажных многоквартирных домов – из расчёта 1,43 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений.

- Максимальная площадь земельного участка:

  - для размещения индивидуального жилого дома– 0,15 га;

  - для блокированного жилого дома – 0,08 га;

  - для малоэтажных многоквартирных домов – из расчёта 2,84 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений.

- Минимальное количество этажей:

  - блокированных  и многоквартирных малоэтажных жилых домов  – 1 этаж.

Максимальная количество этажей:

а)   блокированных жилых домов   – 3 этажа;

б)   многоквартирных малоэтажных жилых домов  - 4 этажа;

б) хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений – 1 этаж (5 м до конька кровли).

- Размещение хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений вне зон видимости с территорий публичных пространств;

- Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа – 15 м;

- Минимальные отступы до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям для малоэтажных блокированных жилых домов с участками:

  - от индивидуального жилого дома – 3 м;

  - от бани, гаража и других построек – 1 м;

  - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

  - от стволов высокорослых деревьев – 4 м;

  - от стволов среднерослых деревьев – 2 м;

  - от кустарника – 1 м.

- Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев для скота и птицы для:

  - одиночных и двойных блоков – 15 метров;

  - групп до 8 блоков – 25 метров;

  - групп от 8 до 30 блоков - 50 метров.

- Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям - 6 метров.

- Максимальный процент застройки участков:

  - для блокированных жилых домов – 40 %;

б) для многоквартирных малоэтажных жилых домов – 35%.

- Требования к ограждению земельных участков:

  - максимальная высота ограждений земельных участков – 1,8 (3 м) метра;

  - характер ограждения должны быть единообразным, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

  - ограждения перед домом в пределах отступа от красной линии должно быть прозрачным и высотой не более 2 м,

  - ограждения на границе с соседними участками должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка.

- Максимальная площадь построек для содержания домашних животных – 30 м2.

- Максимальная общая площадь встроенных в жилой дом учреждений и объектов общественного назначения – 150м2.

- Размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного жилого дома в отдельных помещениях дома не более 15% от общей площади дома.

- Предельные размеры земельных участков для учреждений и предприятий обслуживания:

| Учреждения и предприятия обслуживания | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| Дошкольные учреждения, мест на 1000 человек | не менее 35 м2 на 1 место |
| Общеобразовательные школы, мест на 1000 человек | не менее 16 м2 на 1 место |
| Спортивно-досуговый комплекс, м2 общей площади на 1000 человек | 0,2-0,5 га на объект |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения: поликлиники, посещений в смену на 1000 человек амбулатории, м2 общей площади на 1000 человек | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,5 га на объект 0,2 га на объект |
| Аптеки, м2 общей площади на 1000 человек | 0,2-0,4 га на объект |
| Аптечные киоски, м2 общей площади на 1000 человек | 0,05 га на объект или встроенные |
| Предприятия повседневной торговли, м2 торговой площади на 1000 человек: продовольственные магазины непродовольственные магазины | 0,2-0,3 га на объект |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест на 1000 человек | 0,15 га на объект |
| Отделение связи, объект | 0,1-0,15 га на объект |
| Отделение банка, м2 общей площади на 1000 человек |  |
| Опорный пункт охраны порядка, объект |  |
| Центр административного самоуправления, объект |  |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

  - объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения, объектов административно-делового назначения – установлены в статье 38 настоящих Правил;

  - для гаражей и стоянок – установлены в статье 44 настоящих Правил;

  - объектов здравоохранения – установлены в статье 39 настоящих Правил;

  - объектов торгового назначения – установлены в статье 37 настоящих Правил;

  - объектов спортивного назначения – установлены в статье 40 настоящих Правил.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 35. Ж-3. Зона среднеэтажной жилой застройки

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - среднеэтажная жилая застройка - дошкольное, начальное и среднее общее образование - спорт - культурное развитие - деловое управление - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - магазины - общественное питание - бытовое обслуживание - коммунальное обслуживание - банковская и страховая деятельность - земельные участки (территории) общего пользования - - охрана Государственной границы Российской Федерации | - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); - малоэтажная многоквартирная жилая застройка - религиозное использование - обслуживание автотранспорта - объекты гаражного назначения | - детские игровые площадки; - площадки для отдыха; - плоскостные спортивные сооружения; - хозяйственные площадки; - площадки для выгула собак; - наземные стоянки для временного хранения автотранспорта; - автостоянки боксового типа для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам; - Зелёные насаждения; - Малые архитектурные формы; - Элементы благоустройства; - Скульптурные композиции |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальное количество этажей многоквартирных среднеэтажных жилых домов –  4.

- Максимальное количество этажей многоквартирных среднеэтажных жилых зданий – 5.

- Минимальная площадь земельного участка для многоквартирного среднеэтажного жилого дома - принимается из расчёта – 0,96 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений.

- Максимальная площадь земельных участков для многоквартирного многоэтажного жилого дома - принимается из расчёта – 1,81 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;

- Максимальная площадь помещений:

  - поликлиники на 1-м этаже многоквартирного дома  (без рентгеновского кабинета) – 600 м2;

  - поликлиники в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому – 400 м2;

  - объектов розничной торговли, расположенных на 1-м этаже многоквартирного дома – 250 м2;

  - объектов розничной торговли в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому – 200 м2;

  - объектов коммунально-бытового назначения, расположенных на 1-ом этаже многоквартирного дома или в одноэтажной пристройке – 250 м2;

  - размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях среднеэтажного  жилого дома в отдельных помещениях дома не более 20% от общей площади дома.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка:

а)  для многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 50%, за исключением многоквартирных многоэтажных жилых домов, находящихся в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ.

- Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для размещения многоквартирного многоэтажного жилого дома:

  - при новом строительстве – 1,4;

  - при реконструкции – 1,8.

8) Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежат установлению.

9)  Требования к ограждению земельных участков:

-   ограждение участка многоквартирного среднеэтажного жилого дома не допускается.

10)	Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

е)	объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения, объектов административно-делового назначения – установлены в статье 38 настоящих Правил;

ж)	для гаражей и стоянок – установлены в статье 44 настоящих Правил;

з)	объектов здравоохранения – установлены в статье 39 настоящих Правил;

и)	объектов торгового назначения – установлены в статье 37 настоящих Правил;

к)	объектов спортивного назначения – установлены в статье 40 настоящих Правил.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья  36. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта, подземных или многоэтажных гаражей и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование этих зон.

2. В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые дома. В жилых домах возможно размещение встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения только тех видов использования, которые указаны в регламентах соответствующей статьи настоящих Правил.

3. Озелененные общественные территории – парки, скверы, бульвары – всегда являются основными видами разрешённого использования в общественно-деловых зонах.

4. В состав общественно-деловых зон включены:

1)	зона административно-деловых объектов, предприятий торговли и общественного питания (ОД-1);

2) зона образовательных учреждений (ОД-2);

3) зона учреждений здравоохранения и социальной защиты населения (ОД-3);

4)  зона спортивных сооружений и объектов (ОД-4);

5) зона учреждений культуры (ОД-5);

6) зона культового назначения (ОД-6).

### Статья 37. ОД-1. Зона административно-деловых объектов, предприятий торговли и общественного питания

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - общественное управление - деловое управление - коммунальное обслуживание - гостиничное обслуживание - дошкольное, начальное и среднее общее образование - среднее и высшее профессиональное образование - обеспечение научной деятельности - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - спорт - выставочно-ярмарочная деятельность - культурное развитие - бытовое обслуживание - банковская и страховая деятельность - магазины - общественное питание - религиозное использование - социальное обслуживание - обеспечение внутреннего правопорядка - земельные участки (территории) общего пользования - охрана Государственной границы Российской Федерации | - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - малоэтажная многоквартирная жилая застройка - среднеэтажная жилая застройка - рынки - амбулаторное ветеринарное обслуживание - объекты гаражного назначения - обслуживание автотранспорта - объекты придорожного сервиса | - детские игровые площадки; - площадки для отдыха; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы; - элементы благоустройства; - скульптурные композиции; - парковка для временного хранения автомобильного транспорта - объекты нестационарной торговли |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- размещение зданий первого фронта по красной линии улицы с ориентацией главного фасада здания на публичное пространство;

- Предельные размеры земельных участков для размещения:

  - Отделений (объектов) связи – 0,07-0,12 га;

  - отделений, филиалов банков (объектов банковской и страховой деятельности) – 0,3-0,5 га при трёх операционных местах; 0,4 га – при двадцати операционных местах;

  - операционных касс – из расчёта 0,2 га на объект при двух операционных кассах; 0,5 га на объект при семи операционных кассах;

  - организаций и учреждений административно-делового назначения

    - при этажности 3-5 этажей – 44-18,5 м2 на 1 сотрудника;

    - при этажности 9-12 этажей – 13,5-11 м2 на 1 сотрудника;

  - отделений полиции – 0,3-0,5 га;

  - судов из расчёта 0,2-0,5 га на объект (по количеству судей);

  - юридических консультаций, нотариальных контор – по заданию на проектирование;

  - гостиниц при числе мест гостиницы:

    - от 25 до 100 мест – 55 м2 на 1 место;

    - от 100 до 500 мест – 30 м2 на 1 место;

    - от 500 до 1000 мест – 20 м2 на 1 место;

    - от 1000 до 2000 мест – 15 м2 на 1 место;

  - научных учреждений:

    - естественных и технических наук – 0,14-0,2 га на 1000 м2 общей площади;

    - общественных наук – 0,1-0,12  на 1000 м2 общей площади;

  - физкультурно-оздоровительных сооружений (объекты спорта) – из расчёта 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел или по заданию на проектирование;

  - иных объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения – не подлежат установлению;

  - предприятий торговли из расчёта:

    - до 1000 м2 торговой площади – 4 м2 на м2 торговой площади;

    - более 1000 м2 торговой площади – 3 м2 на м2 торговой площади;

  - предприятий общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) из расчёта:

    - до 100 мест – 20 м2 на 1 место;

    - более 100 мест – 10 м2 на 1 место;

- устройство мест стоянок:

-торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 на100 м2 торговой площади-5-7 машина мест;

-общественное питание  на 100 мест-10-15 машина мест;

-гостиницы высшего разряда на 100 мест-10-15 машина мест;

-прочие гостиницы на 100 мест-6-80 машина мест;

-для объектов иного назначения в границах зоны – не подлежат установлению.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 кв.м.

4)Максимальная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению.

5) Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

6)Максимальный процент застройки  не подлежит установлению.

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

  - объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения– установлены в статье 38 настоящих Правил;

  - для гаражей и стоянок – установлены в статье 44 настоящих Правил;

  - объектов здравоохранения – установлены в статье 39 настоящих Правил;

  - объектов спортивного назначения – установлены в статье 40 настоящих Правил.

- земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 38. ОД-2. Зона образовательных учреждений

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - дошкольное, начальное и среднее общее образование - среднее и высшее профессиональное образование - коммунальное обслуживание - земельные участки (территории) общего пользования - - охрана Государственной границы Российской Федерации | - отсутствуют | - детские игровые площадки; - площадки для отдыха; - плоскостные спортивные сооружения; - хозяйственные площадки; - наземные стоянки для временного хранения автотранспорта; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы - элементы благоустройства; - скульптурные композиции |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельного участка для размещения:

  - дошкольных образовательных учреждений:

    - с отдельно стоящим зданием принимается из расчета 40 м2 на 1 место при вместимости до 100 мест, при вместимости свыше 100 мест – 35 м2 на 1 место;

    - встроенных при вместимости более 100 мест - 29 м2;

  - общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, кадетских корпусов при вместимости (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20%):

    - до 400 мест - 50 29 м2 на 1 место;

    - 400-500 мест - 60 м2 на 1 место;

    - 500-600 мест - 50 м2 на 1 место;

    - 600-800 мест - 40 м2 на 1 место;

    - 800-1100 мест - 33 м2 на 1 место;

    - 1100-1500 мест – 17 м2 на 1 место;

  - школ-интернатов при вместимости:

    - 200-300 учащихся – 70м2 на 1 учащегося;

    - от 300 до 500 учащихся – 65 м2 на 1 учащегося;

    - свыше 500 – 45 м2 на 1 учащегося;

  - межшкольного учебно-производственного комбината – 2 га;

  - внешкольного учреждения - определяется заданием на проектирование;

  - средних специальных, профессионально-технических учебных заведений из расчёта:

    - до 300 учащихся - 75 м2 на 1 учащегося;

    - от 300 до 900 – 65-50 м2 на 1 учащегося;

    - от 900 до 1600 - 40-30 м2 на 1 учащегося;

  - высших учебных заведений из расчёта:

| ВУЗы | Размер участка, га на 1 место |
| --- | --- |
| Университеты, технические, | 4-7 |
| сельскохозяйственные | 5-7 |
| Медицинские, фармацевтические | 3-5 |
| экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры; | 2-4 |
| Физической культуры | Определяются заданием на проектирование |
| Институты повышения квалификации и заочные вузы; | Соответственно их профилю с коэффициентом 0,5 |
| Спортивная зона | 1-2 |
| Зона студенческих общежитий | 1,5 - 3 |

- Минимальные расстояния от стен зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений до красных линий - 25 метров.

- Минимальные отступы от границы проезжей части от зданий средних и высших учебных заведений – 50 м.

- Максимальная этажность зданий общеобразовательных учреждений – 3 этажа, в условиях плотной застройки – 4 этажа.

5)Максимальный процент застройки в границах земельного участка:

  - детского дошкольного, общеобразовательного учреждения,  учреждения начального профессионального образования – 50%;

  - средних и высших учебных заведений – 70%.

- Минимальный процент озеленения земельного участка:

  - детского дошкольного, общеобразовательного учреждения,  учреждения начального профессионального образования – 50%;

  - средних и высших учебных заведений – 30%.

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

а)	для гаражей и стоянок – установлены в статье 44 настоящих Правил;

б)	объектов здравоохранения – установлены в статье 39 настоящих Правил;

в)	объектов торгового и административно-делового назначения – установлены в статье 37 настоящих Правил;

г)	объектов спортивного назначения – установлены в статье 40 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 39. ОД-3. Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты населения

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - стационарное медицинское обслуживание - социальное обслуживание - коммунальное обслуживание - земельные участки (территории) общего пользования - охрана Государственной границы Российской Федерации | - религиозное использование - обслуживание автотранспорта | - детские игровые площадки; - площадки для отдыха; - плоскостные спортивные сооружения; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы; - элементы благоустройства; - скульптурные композиции; - наземные стоянки для временного хранения автотранспорта |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельного участка для размещения из расчёта:

  - поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара– 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га;

  - консультативно-диагностических центров – 0,3-0,5 га на объект;

  - фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов – 0,2 га на объект;

  - для отдельно стоящих аптек – 0,2-0,3 га на 1 объект;

  - для станции скорой помощи, выдвижных пунктов скорой медицинской помощи – из расчёта 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,10 га;

  - выдвижных пунктов медицинской помощи – 0,05 га на 1 автомобиль;

  - молочных кухонь – из расчёта 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га;

    - специализированных домов-интернатов для взрослых (психоневрологических) при вместимости:

    - до 200 мест – 125 м2 на 1 место;

    - 200-400 мест – 100 м2 на 1 место;

    - 400-600 мест – 80 м2 на 1 место;

  - детских домов-интернатов для инвалидов – при вместимости до 200 мест – из расчёта 125 м2 на 1 место;

  - учреждений санаторно-курортных, оздоровительных, отдыха и туризма – из расчёта 6 м2 на 1 посетителя (лечащегося);

  - протезно-ортопедических предприятий со стационарами – из расчёта 125-150 м2 на 1 место;

  - для учреждений здравоохранения стационарного типа – рассчитывается с учётом нормативной мощности исходя из нормы:

    - до 50 коек - 300 м2 на 1 койку;

    - от 50 до 100 коек – 300-200 м2 на 1 койку;

    - от 100 до 200 коек - 200-140 м2 на 1 койку;

    - от 200 до 400 коек – 140-100 м2 на 1 койку;

    - от 400 до 800 коек – 100-80 м2 на 1 койку;

    - от 800 до 100 коек – 80-60 м2 на 1 койку;

    - свыше 1000 коек – 60 м2 на 1 койку;

  - для центров социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, центров социальной помощи семье, детям, подросткам, домов престарелых и инвалидов, специализированных жилых домов для инвалидов на колясках и их семей, домов ночного пребывания, социальных приютов, центров социальной адаптации  и иных учреждений здравоохранения и социальной защиты размер земельного участка не подлежит установлению.

  - для объектов иного назначения в границах зоны – не подлежат установлению;

Минимальное отступы от границ земельного участка:

а)   лечебного учреждения со стационаром до красной линии – 10 метров;

б) для объектов иного назначения в границах зоны – не подлежат установлению;

- Максимальная этажность:

  - лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений – 5 этажей;

  - детских больниц и корпусов – 5 этажей:

  - лечебных корпусов психиатрических больниц, диспансеров и инфекционных больниц –  5 этажей.

  - для объектов иного назначения в границах зоны – 5 эт.

- Максимальный процент застройки - 30 %:

- Минимальная площадь зелёных насаждений и газонов – 60%.

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

  - для гаражей и стоянок – установлены в статье 44 настоящих Правил;

  - объектов торгового и административно-делового назначения – установлены в статье 37 настоящих Правил;

  - объектов учебных и воспитательных учреждений – установлены в статье 38 настоящих Правил;

  - объектов спортивного назначения – установлены в статье 40 настоящих Правил.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60 -68 настоящих Правил.

### Статья 40. ОД-4. Зона спортивных сооружений и объектов

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - спорт - общественное питание - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - коммунальное обслуживание - магазины - земельные участки (территории) общего пользования - деловое управление - охрана Государственной границы Российской Федерации | - банковская и страховая деятельность - обслуживание автотранспорта - гостиничное обслуживание | - складские помещения спортинвентаря; - общественные туалеты; - пункты проката спортивного инвентаря; - площадки для отдыха; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы; - элементы благоустройства; - скульптурные композиции; - парковка для временного хранения автомобильного транспорта |

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежат установлению;

-максимальный процент застройки в границах земельного участка: не подлежат установлению;

-минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежат установлению;

-предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: не подлежат установлению.

3. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

  - объектов здравоохранения – установлены в статье 39 настоящих Правил;

  - объектов культурно-досугового назначения – определяются заданием на проектирование  или по проекту;

  - объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения – установлены в статье 38 настоящих Правил;

  - объектов административно-делового и торгового назначения – установлены в статье 37 настоящих Правил.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

- Статья 41. ОД-5. Зона учреждений культуры

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - Зрелищные объекты; - Досугово-развлекательные объекты; - Культурно-просветительские объекты - охрана Государственной границы Российской Федерации | - Объекты культового назначения; - Объекты торгового назначения и общественного питания | - Детские игровые площадки; - Площадки для отдыха; - Наземные стоянки для временного хранения автотранспорта [02]; - Скверы; - Бульвары; - Малые архитектурные формы - Элементы благоустройства; - Скульптурные композиции; - Объекты транспортной инфраструктуры [01]; -Объекты инженерной инфраструктуры [01] |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельная площадь земельных участков:

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

  - объектов культурно-досугового назначения – определяются заданием на проектирование;

  - объектов общественно-делового и торгового назначения –  установлены в статье 37 настоящих Правил.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-5 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 42.  ОД-6. Зона культового назначения

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - религиозное использование - ритуальная деятельность - коммунальное обслуживание - земельные участки (территории) общего пользования - деловое управление - охрана Государственной границы Российской Федерации | - отсутствуют | – зелёные насаждения; – паркинги; – хозяйственные корпуса; – объекты транспортной и инженерной инфраструктуры (лодки, велосипеды); - площадки для отдыха; - спасательные вышки; - смотровые площадки; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы; - элементы благоустройства; - скульптурные композиции; - парковка для временного хранения автомобильного транспорта |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства – на основании решений проекта планировки;

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежат установлению.

2) максимальный процент застройки в границах земельного участка: не подлежат установлению.

3)минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежат установлению.

4)предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: не подлежат установлению.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-6 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 43. Градостроительные регламенты. Зоны производственных и коммунально-складских объектов

  - Зоны предназначены для размещения новых и расширения (реконструкции) существующих производственных предприятий, научно-производственные учреждений, складских помещений, учреждений и объектов транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, предприятий оптовой и мелкооптовой торговли, для размещения сооружений и коммуникаций энергообеспечения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, для размещения объектов связи.

  - На территориях производственных зон могут быть размещены объекты общественно-делового назначения, предназначенные для обслуживания предприятий, расположенных в пределах производственной зоны, объектов инженерной инфраструктуры.

  - В состав зон производственных, коммунально-складских и транспортных объектов включены:

1)	зона производственных объектов (ПК-1);

2)	зона коммунально-складских объектов (ПК-2).

### Статья 44. ПК-1. Зона производственных объектов

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - строительная промышленность, - пищевая промышленность, - легкая промышленность, - энергетика - склады - автомобильный транспорт - связь - коммунальное обслуживание - охрана Государственной границы Российской Федерации | - гостиничное обслуживание - деловое управление - бытовое обслуживание - ветеринарное обслуживание - обслуживание автотранспорта - магазины | - демонстрационные и выставочные площадки продукции; - погрузо-разгрузочные площадки; - зелёные насаждения; - питомники растений для озеленения предприятия и санитарно-защитных зон. |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежат установлению,

-максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40 %

-минимальный процент озеленения:  30 %,

-минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежат установлению,

- максимальная этажность производственных зданий: 3 этажа,

- минимальная этажность производственных зданий: 1 этажа.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ПК-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 45. ПК-2. Зона коммунально-складских объектов

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - железнодорожный транспорт - автомобильный транспорт - водный транспорт - обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - коммунальное обслуживание; - объекты обслуживания автотранспорта; - объекты придорожного сервиса - склады - энергетика - связь - деловое управление - охрана Государственной границы Российской Федерации | - общественное питание - гостиничное обслуживание - приюты для животных - магазины | - демонстрационные и выставочные площадки продукции; - погрузо-разгрузочные площадки; - питомники растений для озеленения предприятия и санитарно-защитных зон; - зелёные насаждения |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков:

  - банно-оздоровительных комплексов - 0,2 га – 0,4 га на объект;

  - фабрик-прачечных – 0,5 – 1,0 га на объект;

  - мини-прачечных, прачечных самообслуживания – 0,1-0,2 га на объект;

  - химчисток – 0,5 – 1 га на объект;

  - фабрик-химчисток  - 0,5-10 га на объект;

  - химчисток самообслуживания, мини-химчисток – 0,1-0,2 га на объект;

  - объектов и учреждений жилищно-коммунального обслуживания – из расчёта 0,3-1 га на объект;

  - диспетчерских пунктов – 120-250 м2 на 1 объект;

  - ремонтно-производственных баз – 500 м2 на 1 объект;

  - пунктов приёма вторичного сырья – 0,01 га на 1 объект;

  - предприятий бытового обслуживания – из расчёта на 10 рабочих мест 0,03-0,1 га;

  - пожарных депо – 0,5-2 га на объект;

- Размеры их земельных участков автозаправочных станций:

- на 2 колонки – 0,1 га;

- на 5 колонок – 0,2 га.

- Размеры их земельных участков станции технического обслуживания автомобилей:

- на 5 постов – 0,5 га;

- на 10 постов – 1,0 га.

- Рекомендуемые размеры земельных участков:

- общетоварных продовольственных складов:

    - одноэтажных – из расчёта 310 м2 на 1000 человек;

    - многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 210 м2 на 1000 человек;

- общетоварных непродовольственных складов:

    - одноэтажных – из расчёта 740 м2 на 1000 человек;

    - многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 490 м2 на 1000 человек;

- Минимальные отступ земельного участка от:

- приёмных пунктов вторичного сырья – 5 метров;

- пожарных депо – 15 метров.

- Размеры земельных участков, в том числе полосы отвода железнодорожного транспорта, определяются проектно - сметной документацией, согласованной в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации. Порядок установления и использования полос отвода определяется Правительством Российской Федерации (часть 1 статьи 9 Федерального закона № 17-ФЗ от 10.01.2003 года «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).

- Размеры земельных участков, в том числе полосы отвода автомобильного транспорта, определяются проектом планировки, подготовленным в соответствии с Нормами отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов автомобильного сервиса (утв. постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717).

- Иные предельные параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства не подлежат установлению.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ПК-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60 -68 настоящих Правил.

- Статья 46. Градостроительные регламенты. Зоны  транспортной инфраструктуры

- Зоны  транспортной инфраструктур определены для размещения объектов, сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта и сопутствующих им объектов инженерной инфраструктуры.

- В состав зон транспортной инфраструктур включены:

  - зона объектов железнодорожного транспорта (Т-1);

  - зона объектов таможенного поста (Т-2);

  - зона объектов автомобильного транспорта (Т-3).

- Статья 47. Т-1. Зона объектов железнодорожного транспорта

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - Объекты железнодорожного транспорта; - Объекты коммунально-бытового назначения; - Объекты административно-делового назначения; - Объекты розничной торговли; - Объекты оптовой торговли; - Объекты общественного питания; - Объекты связи; - Объекты пожарной охраны; - Учреждения здравоохранения первой необходимости; - Распределительные пункты; - Тепловые сети; - Трансформаторные подстанции; - Линии электропередачи; - Хозяйственно-питьевые водопроводы; - Котельные; - Остановочные пункты общественного транспорта - охрана Государственной границы Российской Федерации | - Офисные объекты; - Торговые комплексы; - Парковки для постоянного хранения автомобильного транспорта; - Парковки многоэтажные | - Парковки для временного хранения автомобильного транспорта; - Объекты обслуживания автомобильного транспорта; - Зелёные насаждения |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- размеры земельных участков, в том числе полосы отвода, определяются проектно - сметной документацией, согласованной в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации. Порядок установления и использования полос отвода определяется Правительством Российской Федерации (часть 1 статьи 9 Федерального закона № 17-ФЗ от 10.01.2003 года «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).

2)  Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.

3)  Максимальная этажность зданий, строений, сооружений объектами вспомогательных видов использования – отсутствует.

4)     Максимальный процент застройки – отсутствует.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

- Статья 48. Т-2. Зона объектов автомобильного транспорта

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - Объекты обслуживания автомобильного транспорта; - Объекты обслуживания пассажиров; - Учреждения здравоохранения первой необходимости; - Объекты розничной торговли; - Объекты общественного питания - Распределительные пункты; - Тепловые сети; - Трансформаторные подстанции; - Линии электропередачи; - Котельные; - Остановочные пункты общественного транспорта - охрана Государственной границы Российской Федерации | - Объекты оптовой торговли; - Объекты логистики; - Объекты хранения автомобильного транспорта; | - Зелёные насаждения; - Малые архитектурные формы; - Элементы благоустройства; - Скульптурные композиции |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- размеры земельных участков, в том числе полосы отвода, определяются проектом планировки, подготовленным в соответствии с Нормами отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов автомобильного сервиса (утв. постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717).

- Размеры их земельных участков автозаправочных станций:

- на 2 колонки – 0,1 га;

- на 5 колонок – 0,2 га.

- Размеры их земельных участков станции технического обслуживания автомобилей:

- на 5 постов – 0,5 га;

- на 10 постов – 1,0 га.

4)  Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.

5)  Максимальная этажность зданий, строений, сооружений объектами вспомогательных видов использования – отсутствует.

6)     Максимальный процент застройки – отсутствует.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

Статья 49. Т-3. Зона объектов таможни

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - Административные объекты таможни; - Торговые объекты (магазины беспошлинной торговли); - Страховые организации; - Объекты таможенного контроля. - охрана Государственной границы Российской Федерации | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |

- Предельные минимальные и/или максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельные минимальные и/или максимальные размеры земельных участков в том числе их площадь – 0,07-0,12 га;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий строений, сооружений -  1 этаж (10 метров);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка,  определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,   которая  может   быть   застроена,   ко   всей   площади земельного участка – 70 %.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 50. Градостроительные регламенты. Ландшафтно-рекреационные зоны

1. В состав ландшафтно-рекреационных зон включены зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

2. Для земель покрытых поверхностными водами, градостроительные регламенты не устанавливаются.

3. В состав зон рекреационного назначения включены:

1)	зона зелёных насаждений общего пользования (Р-1);

2) зона городских лесов (Р-2);

### Статья 51. Р-1. Зона зелёных насаждений общего пользования

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - земельные участки (территории) общего пользования - туристическое обслуживание - спорт - природно - познавательный туризм - причалы для маломерных судов - поля для гольфа или конных прогулок - коммунальное обслуживание - развлечения - выставочно-ярморочная деятельность - охрана Государственной границы Российской Федерации | - общественное питание - культурное развитие - магазины - деловое управление | - хозяйственные площадки; - спасательные вышки; - временные (нестационарные) объекты розничной торговли; - временные (нестационарные) объекты общественного питания; - парковки для временного хранения автомобильного транспорта. |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков для:

- городских парков – 2-25  га;

- городских садов – 0,05-2 га;

- парков планировочных районов - 10 га;

- бульвары – 0,05-1,5 га;

- скверов - 0,5 – 2 га.

- Требования к организации территории городского парка:

- соотношение элементов территории городского парка следует принимать, % от общей площади парка:

    - территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70;

    - аллеи, дорожки, площадки – 25-28;

    - здания и сооружения – 5-7.

- функциональная организация территории городского парка включает следующие зоны с преобладающим видом использования, % от общей пощади городского парка:

    - зона культурно-просветительских мероприятий – 3-8;

    - зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 5-17;

    - зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 10-20;

    - зона отдыха детей – 5-10;

    - прогулочная зона – 40-75;

    - хозяйственная зона – 2-5.

- размеры земельных участков по зонам городского парка рекомендуется принимать, м2 на 1 человека:

    - зона культурно-просветительских мероприятий – 10-20;

    - зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 30-40;

    - зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 75-100;

    - зона отдыха детей – 80-170;

    - прогулочная зона – 200.

- размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

    - для легковых автомобилей – 25 м2;

    - автобусов – 40 м2;

    - для велосипедов – 0,9 м2.

- Требования к организации территории городского сада:

- максимальная высота зданий, необходимых для обслуживания посетителей и обеспечения его хозяйственной деятельности – 6-8 метров;

- соотношение элементов территории городского сада следует принимать, % от общей площади сада:

- территории зеленых насаждений и водоемов – 80-90;

- аллеи, дорожки, площадки – 8-15;

- здания и сооружения – 2-5.

- Требования к организации территории бульвар:

| Ширина бульвара, м | Элементы территории (% от общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Сооружения и застройка |
| 18-25 | 70-75 | 30-25 | - |
| 25-50 | 75-80 | 23-17 | 2-3 |
| более 50 | 65-70 | 30-25 | не более 5 |

- Требования к организации территории сквера:

| Скверы, размещаемые: | Элементы территории (% от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, малые формы |
| - на городских улицах и площадях | 60-75 | 40-25 |
| - в жилых районах, на жилых улицах, между зданиями, перед отдельными зданиями | 70-80 | 30-20 |

6)  Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

7)   Максимальная этажность зданий, строений, сооружений   – не подлежат установлению.

8)   Иные предельные параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства не подлежат установлению.

9) Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

а) магазинов, объектов общественного питания– установлены статьей 40  настоящих Правил;

б)  объектов  спорта  – установлен  статьей 43 настоящих Правил,

в)  объектов коммунального  обслуживания - установлен статьей 48 настоящих Правил,

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 52. Р-2. Зона городских лесов

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - природно-познавательный туризм, - коммунальное обслуживание, - малые архитектурные формы, элементы благоустройства - охрана Государственной границы Российской Федерации | отсутствуют | отсутствуют |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Режим использования и предельные размеры земельных участков зоны городских лесов определяются в соответствии с Лесным кодексом.

2)  Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

3)  Максимальная этажность зданий, строений, сооружений объектами вспомогательных видов использования – отсутствует.

4)     Максимальный процент застройки – отсутствует.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 53. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования

- В состав зон сельскохозяйственного использования включаются зоны сельскохозяйственных угодий, научных и опытных станций сельскохозяйственного профиля, а также производственного комплекса по разработке и освоению инновационных технологий в сельском хозяйстве.

- В составе зон сельскохозяйственного использования выделены:

1)	зона садов, огородов, лугов (СХ-1).

### Статья 54. СХ-1. Зона садов, огородов, лугов

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - для ведения личного подсобного хозяйства - ведение огородничества - ведение садоводства - ведение дачного хозяйства - коммунальное обслуживание - охрана Государственной границы Российской Федерации | отсутствуют | - хозяйственные площадки; - элементы благоустройства; - парковки для временного хранения автомобильного транспорта (наземные) |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – от 400 кв.м до 25000 кв.м.

- Минимальная площадь:

а) индивидуального садового (дачного) участка принимается - 0,06 га;

б) огородного участка – 0,01 га.

- Максимальная площадь:

а) индивидуального садового (дачного) участка принимается - 0,15 га;

б) огородного участка – 0,15 га.

- Минимальные отступы от жилого строения (дома):

    - до улиц – 5 м;

    - до проездов - 3 м.

- Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов –  5 м.

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа.

- Максимальный процент застройки земельного участка – 10%.

- Ограждения на границах соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые, максимальная высота- 1,5 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 55. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включены территории, занятые кладбищами, крематориями и иными объектами мест погребения, а также для размещения и эксплуатации объектов обороны и безопасности и иных режимных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путём выделения указанных зон и не допустимо в других территориальных зонах.

- В составе зон специального назначения выделены:

  - зона мест погребения (кладбищ) (C-1);

  - зона объектов обороны (С-2).

### Статья 56. С-1. Зона мест погребения (кладбищ)

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - ритуальная деятельность - коммунальное обслуживание - охрана Государственной границы Российской Федерации | - объекты обслуживания автотранспорта; | - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы; - элементы благоустройства; - скульптурные композиции; - временные (нестационарные) объекты розничной торговли |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Порядок использования территории определяется с учётом требований технических регламентов.

- Предельные размеры земельных участков:

  - для кладбищ традиционного захоронения – из расчёта 0,16 га на 1 тыс.чел;

  - для кладбищ урновых захоронений – из расчёта 0,1 га на 1 тыс.чел.

- Минимальные расстояния до красной линии:

  - от границы кладбища - 10 метров;

  - от крематория – 15 метров.

- Минимальные расстояния от мест погребения до границ соседних участков или зданий учреждений и предприятий обслуживания:

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии |  | до стен жилых зданий | до зданий общеобра-зовательных школ, дошкольных образо-вательных и лечебных учреждений |
|  | в городских округах и городских поселениях | в сельских поселениях |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения площадью, га: |  |  |  |  |
| менее 20 | 6 | 6 | 300 | 500 |
| от 20 до 40 | 6 | 6 | 300 | 500 |
| Крематории: |  |  |  |  |
| без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью | 6 | 6 | 500 | 500 |
| при количестве печей более одной | 6 | 6 | 1000 | 1000 |
| Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, колумбарии, кладбища для погребения после кремации | 6 | 6 | 50 | 50 |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне С-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 57. С-2. Зона объектов обороны

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - Воинские части; - Объекты военной инфраструктуры; - Объекты многоквартирной жилой застройки; - Административные объекты органов государственной власти; - Объекты для временного проживания; - Объекты коммунально-складского назначения; - Объекты связи; - Объекты спортивного назначения; - Объекты общественного питания; - Учреждения здравоохранения первой необходимости; - Объекты пожарной охраны; - Объекты бытового обслуживания населения; - Земельные участки (территории) общего пользования - охрана Государственной границы Российской Федерации | - Объекты культового назначения | - Антенно-мачтовые сооружения; - Малые архитектурные формы; - Объекты транспортной инфраструктуры, обслуживающие основные виды разрешённого использования; - Объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие основные виды разрешённого использования; - Хозяйственные площадки |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны определяются проектом планировки территории.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне С-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил застройки.

Статья 58. Градостроительные регламенты. Зоны, находящиеся вне границ населённого пункта посёлок Вяртсиля

- К зонам, находящимся вне границ населённого пункта посёлок Вяртсиля относятся:

1) Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (ЗП).

Статья 59. Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (ЗП)

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - производственная деятельность - транспорт - обеспечение обороны и безопасности - охрана Государственной границы Российской Федерации | - отсутствуют | - отсутствуют |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Размеры земельных участков, предоставляемых для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической документацией.

- Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

- Нормы отвода земельных полос, размеры земельных участков, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, порядок их использования, включая особенности хозяйственной, промысловой и иной деятельности, определяются законодательством Российской Федерации.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ЗП и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

- Статья 60. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации.

- В соответствии со специальным режимом на территории водоохранных зон, границы которых отображены на Карте зон с особыми условиями использования территории Вяртсильского городского поселения, запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными частью 3 настоящей статьи, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Береговая полоса выделяется вдоль береговой линии водных объектов общего пользования и предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов на территории Вяртсильского городского поселения составляет 20 метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

- Статья 61. Ограничения использования земельных участков в пределах зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

1. Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения) (далее - ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитные зон источников водоснабжения определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.

3. Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.

4. В соответствии с положениями Лесного кодекса РФ леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, относятся к защитным лесам. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

- Статья 62. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды и её загрязнением

- В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии 200 метров во все стороны.

- Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и её загрязнением создаются на основании и в соответствии с требованиями ФЗ «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ и Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 27 августа 1999 года № 972.

- В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и её загрязнением устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении.

- Статья 63. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон

- В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона.

- Организация санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, в том числе установление ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

- В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

- Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

- В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

- На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. Положения частей 4-7 настоящей статьи применяются с учётом требований, установленных настоящей частью.

- Статья 64. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории полос отвода железных дорог и санитарных разрывов линий железнодорожного транспорта

- В целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта вдоль железнодорожных путей устанавливаются полосы отвода железных дорог.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории полос отвода железных дорог устанавливаются на основании Правил установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 года № 611.

- В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

1) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

2) не допускать в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций на полосе отвода, строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ;

3) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

4) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

5) отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

- Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

- В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

- Границы полосы отвода устанавливаются с учетом норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

- Для линий железнодорожного транспорта устанавливается расстояние от источника  негативного воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

- Режим использования территории санитарного разрыва аналогичен режиму использования санитарно-защитных зон, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и статьёй 63 настоящих  Правил.

- Статья 65. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог

- Режим использования полос отвода автомобильных дорог устанавливается в соответствии с положениями Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

- В границах полосы отвода автомобильной дороги допускаются:

- использование гражданами или юридическими лицами земельных участков (за исключением частных автомобильных дорог) в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций на условиях частного сервитута;

- использование гражданами или юридическими лицами земельных участков (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях публичного сервитута.

- Режим использования придорожных полос автомобильных дорог на территории Республики Карелия определены Правилами установления и использования придорожных полос территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Карелия вне населённых пунктов.

- В границах придорожных полос автомобильных дорог запрещаются:

- строительство капитальных сооружений (со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов ГИБДД МВД Республики Карелия, Карельского республиканского отделения Российской транспортной инспекции, а также зданий и сооружений дорожного сервиса;

- засорение территории придорожных полос бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора, строительных и порубочных остатков.

- В границах придорожных полос автомобильных дорог допускается:

- строительство некапитальных сооружений и объектов при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также не создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции территориальной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог;

г) размещение объектов в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов при наличии согласований в установленном порядке, в том числе согласований с Дорожным комитетом Республики Карелия, отделом ГИБДД МВД Республики Карелия и органами местного самоуправления;

- Размещение инженерных коммуникаций, в пределах установленных придорожных полос допускается только по согласованию с Дорожным комитетом Республики Карелия. При этом, если размещение инженерных коммуникаций за пределами придорожных зон по условиям рельефа затруднительно или нецелесообразно, допускается в порядке исключения размещение в границах придорожных полос линий связи и высоковольтных линий электропередачи напряжением от 6 до 110 кВт при соблюдении следующих условий:

а) в случае реконструкции территориальных автомобильных дорог общего пользования вынос коммуникаций осуществляется за счет средств и силами их владельца;

б) расстояние от бровки земляного полотна автомобильной дороги до оснований опор воздушных линий связи и электропередач должно составлять не менее 50 м на участках автомобильных дорог, указанных в п. 4 "б" настоящих Правил, но не менее высоты опоры плюс пять метров и не менее 25 м на участках автомобильных дорог, указанных в п. 4 "а" настоящих Правил.

- Рубка леса и древесно-кустарниковой растительности в придорожных полосах  -  при условии обеспечения максимального сохранения с обеих сторон дороги лесных полос для защиты ее от снежных заносов. Решения о проведении рубок в пределах придорожных полос принимаются уполномоченными на то органами в установленном порядке в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации при предварительном согласовании Дорожного комитета Республики Карелия.

- Статья 66. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства

- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается в целях обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации, исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон определяются на основании Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160.

- Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

а) при проектно номинальном классе напряжения 35 кВ – 15 метров;

б) при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ – 20 метров;

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городского округах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

- В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

- В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

- В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

- Статья 67. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории пограничной зоны

- Граница пограничной зоны установлена Приказом Федеральной службы безопасности  Российской Федерации (с изм., внесенными Приказом ФСБ РФ от 11.04.2007 N 177) от 2 июня 2006 года № 243.

- Режим использования территории пограничной зоны и условия нахождения на ней устанавливается в соответствии с положениями Правил пограничного режима, утверждёнными Приказом ФСБ РФ от 10 сентября 2007 года N 458.

- Статья 68. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон охраны объектов культурного наследия и на сопряженных с ними территориях

В	целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 и 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

До установления указанных зон охраны объекта культурного наследия на территории объектов культурного наследия и сопряженных с ними территориях должно обеспечиваться выполнение следующих требований.

1.	Документация по планировке территории не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

2.	Использование объекта культурного наследия либо земельного участка должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Республики Карелия от 06.06.2005 г. № 883-ЗРК «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия».

3.	Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 7 закона Республики Карелия от 06.06.2005 г. № 883-ЗРК «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия».

4.	При производстве строительных работ необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия.

5.	При реконструкции застройки в исторических зонах населенных пунктов должно обеспечиваться выполнение следующих требований:

- сохранение общего характера застройки;

- сохранение видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселений;

- отказ от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного места;

- использование, как правило, традиционных материалов;

- соблюдение предельно допустимой высоты для реконструируемых или вновь строящихся (взамен выбывших) новых зданий;

- размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки;

- новое строительство в исторических зонах населенных пунктов должно производиться только по проектам, согласованным в установленном порядке.

| КЛАСС, РОД И ВИД РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. КЛАСС видов разрешённого использования | II. РОД видов разрешённого использования | III. ВИДЫ разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объекты жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты многоквартирной жилой застройки (1) | Многоквартирные многоэтажные жилые дома | без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные высотные жилые дома | без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные среднеэтажные жилые дома | без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |
| Объекты малоэтажной жилой застройки | Многоквартирные малоэтажные жилые дома (1) | без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | Блокированные жилые дома с участками (2) | без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |
| Объекты индивидуальной жилой застройки (2) | Индивидуальные жилые дома | без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения |  |  |  | без приусадебных участков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с приусадебными участками |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома | с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения |  |  |  | без приусадебных участков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с приусадебными участками |  |  |
| Специализированные объекты жилой застройки | Жилые дома для обслуживающего персонала | Индивидуальные жилые дома для обслуживающего персонала (2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные объекты | Общежития (1) |  |  |  |  |  |  |
| Объекты приусадебного хозяйства (расположенные на приусадебном участке) | Хозяйственно-бытовые постройки | Индивидуальные бани |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Туалеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадки для мусоросборников, компостные ямы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, колодцы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гаражи для личного автотранспорта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постройки для хранения инвентаря, дров |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты садоводства, огородничества | Сады, огороды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Парники, оранжереи, теплицы |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты животноводства | Постройки для содержания домашних животных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постройки для хранения кормов |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объекты общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты административно-делового назначения (7) | Административные объекты органов государственной власти | Административные объекты законодательной (представительной), исполнительной, судебной власти РФ и субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | Административные объекты органов местного самоуправления | Административные объекты представительных, исполнительно-распорядительных, контрольных и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты кредитно-финансовой, страховой сферы и сферы оказания юридических услуг | Объекты Центрального банка России |  |  | Территориальные учреждения ЦБР |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рассчётно-кассовые центры |  |  |  |
|  |  | Объекты коммерческих банков |  |  | Банки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Филиалы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отделения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РКЦ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Банкоматы |  |  |  |
|  |  | Страховые организации |  |  | Государственные страховые организации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акционерные страховые общества |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общества взаимного страхования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Перестраховочные компании |  |  |  |
|  |  | Юридические консультации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коллегии адвокатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Третейские суды |  |  |  |  |  |  |
|  | Офисные объекты | Бизнес-центры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Офисные помещения, в том числе общественных организаций и объединений |  |  |  |  |  |  |
| Объекты коммунально-бытового назначения | Объекты бытового обслуживания населения (5) | Бани, сауны |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Химчистки, прачечные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастерские по ремонту и изготовлению ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия по прокату |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастерские мелкого бытового ремонта (обувь, часы, бытовая техника, оргтехника, галантерея) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Парикмахерские, салоны красоты, солярии, тату-студии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ателье по пошиву и ремонту трикотажных изделий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фотостудии, фотоателье, фотолаборатории |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты по оказанию ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты по оказанию обрядовых услуг (организация свадеб, юбилеев и пр.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты для временного проживания (6) | Гостиницы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отели |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мотели |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения связи (7) | Главпочтамты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Телеграфы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделения почты |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты ветеринарии (7) | Без содержания животных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С содержанием животных |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты обслуживания пассажиров (7) | Транспортные агентства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Туристические агентства |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты обслуживания жилищно-коммунального хозяйства (9) | Жилищно-эксплуатационные организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участки, цехи, базы, мастерские |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гаражи для специальных машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Складские помещения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные объекты, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы, физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные объекты | Площадки для выгула собак (5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты по приёму вторсырья (9) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Хозяйственны площадки (5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общественные туалеты (5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабинки для переодевания (5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Душевые (5) |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образовательного и учебно-воспитательного назначения (7) | Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно - эстетического, физического и др.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно - гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад комбинированного вида (в состав комбинированного детского сада могут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центр развития ребенка - детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников |  |  |  |  |  |  |
|  | Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста | Начальная школа - детский сад Начальная школа - детский сад компенсирующего вида Прогимназия |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные учреждения | Начальная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов (может быть указан конкретный предмет (профиль): химии, математики, физико - математического профиля, гуманитарного профиля и др.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лицей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гимназия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа (в том числе вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при ИТУ и ВТК); Центр образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Открытая (сменная) общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кадетская школа |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы-интернаты | Школа - интернат начального общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Школа - интернат основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Школа - интернат среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Школа - интернат среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гимназия - интернат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лицей - интернат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Санаторно - лесная школа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Санаторная школа - интернат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кадетская школа-интернат |  |  |  |  |  |  |
|  | Образовательные учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Детский дом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский дом - школа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Санаторный детский дом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальный (коррекционный) детский дом для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальная (коррекционная) школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальные учебно - воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением | Специальная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное профессионально - техническое училище |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей и подростков с отклонениями в развитии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное (коррекционное) профессионально - техническое училище для детей и подростков с отклонениями в развитии |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии | Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат |  |  |  |  |  |  |
|  | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования | Профессиональные училища (строительное, музыкальное, балетное, швейное, сельское и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Профессиональные лицеи (технический, коммерческий и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учебно-курсовые комбинаты (пункты) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учебно-производственные центры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технические школы (горно-механическая, мореходная, лесотехническая и др.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вечерние (сменные) профессиональные училища |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техникумы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Колледжи |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты высшего профессионального образования | Институты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Университеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высшие школы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Академии |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты дополнительного образования | Центры дополнительного образования детей , развития творчества детей и юношества, творческого развития и гуманитарного образования , детского творчества, внешкольной работы, детского (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), эстетического воспитания детей (культуры, искусств или по видам искусств), детско-юношеский центр, детский (подростковый) центр, детский экологический (оздоровительно-экологический, эколого-биологический) центр, детский морской центр, детский (юношеский) центр, детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дворцы детского (юношеского) творчества, творчества детей и молодежи, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, спорта для детей и юношества, художественного творчества (воспитания) детей , детской культуры (искусств) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дома детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества (юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), художественного творчества (воспитания) детей , детской культуры (искусств) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Станции юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), детская экологическая (эколого-биологическая) станция |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детская школа искусств, в том числе по видам искусств |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детско-юношеские спортивные школы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детско-юношеские спортивно-адаптивные школы |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные объекты | Объекты послевузовского профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| Объекты проектного и научно-исследовательского назначения (7) |  | Метеорологические станции |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкторские бюро |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектные институты, организации, предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Научные, научно-производственные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Научно-исследовательские институты, центры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Научные и опытные станции |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лаборатории |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсерватории |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Научные организации образовательных учреждений высшего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектно-технологические организации |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения (7) | Объекты учреждений здравоохранения для оказания стационарной помощи | Научно-исследовательские учреждения (НИИ, научные центры, научно-практические центры) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Больница |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клиника (НИИ, вуза) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Госпиталь для ветеранов войн (госпиталь) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центр |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диспансер (со стационаром) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Медико-санитарная часть (со стационаром) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Родильный дом (самостоятельный) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дом ребенка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Санаторий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Санаторий для детей с родителями |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дом сестринского ухода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Хоспис |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стационар при городской поликлинике |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Родильные дома городских больниц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Филиал стационара |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты учреждений (подразделений учреждений) здравоохранения для оказания амбулаторно-поликлинической помощи | Поликлиника (консультативно-диагностическая поликлиника) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центр (диагностический центр, консультативно-диагностический центр) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диспансер (без стационара) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Медико-санитарная часть (без стационара) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Женская консультация (самостоятельная) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молочная кухня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Санаторий-профилакторий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Амбулатория |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лечебница |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поликлинические отделения городских больниц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поликлиники, входящие в городские больницы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поликлиники, входящие в городские поликлиники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консультативные поликлиники при ЛПУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консультативно-диагностические центры при ЛПУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Травматологические пункты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Женские консультации родильных домов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Женские консультации городских больниц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Женские консультации городских поликлиник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Филиал АПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты учреждений здравоохранения особого типа | Бюро медицинской статистики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюро судебно-медицинской экспертизы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Патологоанатомическое бюро |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный центр медицины катастроф |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный центр медицины катастроф |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Территориальный центр медицины катастроф |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Территориальное медицинское объединение |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения (подразделения учреждений) скорой медицинской помощи и переливания крови | Станция скорой и неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подстанция скорой и неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Станция переливания крови |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения первой необходимости | Аптеки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оптики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоматологические кабинеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молочные кухни |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поликлиники (консультативно-диагностические поликлиники) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Травматологические пункты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Женские консультации (самостоятельные) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабинеты врачей общей практики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диагностические центры лабораторий |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социального обеспечения (7) | Объекты социального обслуживания населения | Дома-интернаты для инвалидов и престарелых |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дома-интернаты для детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальные жилые дома для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пансионаты для ветеранов войны и труда |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплексные центры социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты социальной помощи и социально-реабилитационные объекты | Центры охраны материнства и детства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кризисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Социальные приюты, гостиницы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центры социальной адаптации для инвалидов, участников военных действий, жертв насилия, лиц БОМЖиЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Геронтопсихиатрические центры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центры психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Службы психологической помощи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центры правовой и информационной помощи |  |  |  |  |  |  |
| Объекты спортивного назначения (7) | Открытые и крытые спортивные комплексы | Спортивно-зрелищные комплексы |  |  |  |  | Стадионы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дворцы спорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Велодромы, велотреки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Автомотодромы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лыжные и горнолыжные стадионы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Плавательные бассейны |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Манежи |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гребные базы и каналы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сооружения для стрелковых видов спорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лыжные базы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Биатлонные комплексы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Спортивные залы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие спортивные сооружения, имеющие трибуны, скамейки |  |
|  |  | Учебно-тренировочный комплекс |  |  |  |  | Школьные спортивные площадки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Спортивные базы высших и средних специальных учебных заведений |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Учебно-тренировочные центры Олимпийской подготовки |  |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные комплексы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Физкультурно-спортивные комплексы |  |  |  |  |  |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | Универсальные спортивные площадки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Футбольные поля |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Хоккейные корты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Велодорожки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лыжные и лыжероллерные трассы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пешеходные дорожки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Катки |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные объекты | Спортивно-досуговые объекты (бильярдные, центры спортивных развлечений и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Складские помещения спортинвентаря |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пункты проката спортивного инвентаря |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культурно-досугового назначения (7) | Зрелищные объекты | Театры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концертные залы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цирки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клубы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Открытые эстрады |  |  |  |  |  |  |
|  | Досугово-развлекательные объекты | Клубы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дома культуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аквапарки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зоопарки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Парки аттракционов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развлекательные центры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Танцзалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лектории |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центры культуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центры народного творчества |  |  |  |  |  |  |
|  | Культурно-просветительские объекты | Музеи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Библиотеки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Музейные комплексы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выставочные залы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планетарии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Галереи |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культового назначения (7) | Культовые сооружения | Кафедральные и монастырские соборы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Храмы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Колокольни |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Святилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Небольшие объекты культа | Придорожные кресты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Алтари божеств |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Часовни |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капеллы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ступы |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты, функционально связанные с культовыми сооружениями | Воскресные школы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крещальни |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монастырские подворья |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Епархиальные центры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Просфорные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Богадельни |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трапезные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилые дома причта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крипты |  |  |  |  |  |  |
| Объекты торгового назначения и общественного питания (5) | Объекты розничной торговли | Универсальные магазины |  | Гипермаркет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Универмаг |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Универмаг «Детский Мир» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Магазин-склад |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Универсам (Супермаркет) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гастроном |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Магазин товаров повседневного спроса |  |  |  |  |
|  |  | Специализированные продовольственные магазины |  | Рыба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мясо |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Колбасы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минеральные воды |  |  |  |  |
|  |  | Специализированные непродовольственные магазины |  | Мебель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хозяйственные товары |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Электротовары |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одежда |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ткани |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Природа |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Семена |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Галантерея |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зоомагазин |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Книги |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Спорттовары |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рыболовство |  |  |  |  |
|  |  | Неспециализированные продовольственные магазины |  | Продукты (минимаркет) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Магазин «24» часа |  |  |  |  |
|  |  | Неспециализированные непродовольственные магазины |  | Дом торговли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Все для дома |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Товары для детей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Товары для женщин |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Промтовары |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комиссионный магазин |  |  |  |  |
|  |  | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Торговые комплексы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Временные (нестационарные) объекты розничной торговли |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты оптовой торговли | Оптовые базы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Товарные склады, склады-холодильники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Склады- магазины |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты общественного питания | Рестораны |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кафе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Столовые |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бистро |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закусочные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бары |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Временные (нестационарные) объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |
|  | Рынки | Продовольственных товаров |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительных товаров |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Животных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вещевые |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автомобильных товаров |  |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты промышленного и коммунально-складского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты промышленного назначения (9) |  |  | Объекты добычи топливно-энергетических полезных ископаемых |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты химической и нефтехимической промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты лесозаготовки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты деревообрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты целлюлозно-бумажного производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты полиграфического производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты металлургического производства и производства готовых металлических изделий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты производства машин и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты стекольной и фарфорофаянсовой промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты электронной и электротехнической промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты оборонной промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты легкой промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты пищевкусовой промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты мясной и молочной промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты рыбоперерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты плодоовощной промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты рыбоводства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты строительной индустрии |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты химико-фармацевтической промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты микробиологической промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты по заготовке продукции растениеводства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты топливной промышленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты промышленности высоких технологий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты производства транспортных средств и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрационные и выставочные площадки продукции; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные подобные объекты |  |  |  |  |  |
| Объекты коммунально-складского назначения (9) |  |  | Склады |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Склады-холодильники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Склады ГСМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Таможенные склады |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Склады сезонного хранения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резервные склады |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оптовые распределительные склады |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Склады коммерческого общего пользования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Склады розничные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Склады военные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Склады временного хранения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Склады долгосрочного хранения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нефтебазы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Погрузо-разгрузочные площадки |  |  |  |  |  |
| Объекты пожарной охраны (9) |  |  | Пожарные депо |  |  |  |  |  |
| 4. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты электроснабжения (10) |  |  | Тепловые электростанции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидроэлектростанции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Атомные электростанции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Газотурбинные электростанции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дизельные электростанции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Распределительные устройства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Распределительные пункты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Повысительные подстанции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Понизительные подстанции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ветроэлектрические станции |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения (13) |  |  | Скважины для забора воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхностные водозаборы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопроводные очистные сооружения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосные станции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственно-питьевые водопроводы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственно-питьевые и противопожарные водопроводы |  |  |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения (13) |  |  | Теплоэлектроцентрали |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Центральные тепловые пункты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловые перекачивающие насосные станции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Объекты водоотведения (13) |  |  | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канализационные очистные сооружения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коллекторы хозяйственно-фекальной канализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коллекторы общесплавной канализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Очистные сооружения предприятий |  |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения (13) |  |  | Газорегуляторные пункты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Газораспределительные станции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Газопроводы |  |  |  |  |  |
| Объекты связи (13) |  |  | Автоматические телефонные станции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антенно-мачтовые сооружения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Узлы спутниковой связи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Телевизионные ретрансляторы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Узлы мультимедийной системы доступа |  |  |  |  |  |
| 5. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты железнодорожного транспорта | Объекты обслуживания и хранения железнодорожного транспорта (13) |  | Депо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Моечные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Служебно-технические здания |  |  |  |  |  |
|  | Объекты логистики (13) |  | Контейнерные площадки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сортировочные платформы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Склады |  |  |  |  |  |
|  | Объекты обслуживания пассажиров (11) |  | Вокзалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Станции |  |  |  |  |  |
| Объекты автомобильного транспорта | Объекты обслуживания автомобильного транспорта (5) |  | АЗС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СТО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автомойки |  |  |  |  |  |
|  | Объекты хранения автомобильного транспорта |  | Гаражи индивидуальные и кооперативные (3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Парковки для постоянного хранения автомобильного транспорта (13) |  |  |  |  | Наземные |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подземные |
|  |  |  | Парковки для временного хранения автомобильного транспорта (13) |  |  |  |  | Наземные |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подземные |
|  |  |  | Парковки боксового типа для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам (3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Парковки многоэтажные (13) |  |  |  |  |  |
|  | Объекты логистики (13) |  | Контейнерные площадки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сортировочные платформы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Склады |  |  |  |  |  |
|  | Объекты обслуживания пассажиров (11) |  | Автовокзалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автостанции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остановки общественного транспорта |  |  |  |  |  |
|  | Иные объекты |  | Автотранспортные предприятия (13) |  |  |  |  |  |
| Объекты воздушного транспорта (11) | Объекты обслуживания и хранения воздушных судов |  | Аэропорты и аэродромы Авиаремонтные заводы |  |  |  |  |  |
|  | Объекты обслуживания пассажиров |  | Аэропорты, терминалы |  |  |  |  |  |
| Объекты водного транспорта | Объекты обслуживания водного транспорта (13) |  | ДОКи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Верфи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Судоремонтные заводы |  |  |  |  |  |
|  | Объекты портово-пристанского хозяйства (13) |  | Причалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Речные (морские) порты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Яхт-клубы |  |  |  |  |  |
|  | Объекты обслуживания пассажиров (11) |  | Причалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Речные (морские) порты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Речные (морские) вокзалы |  |  |  |  |  |
| Объекты трубопроводного транспорта (13) |  |  | Магистральные трубопроводы (нефте-, газо-, продуктопроводы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений и сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта |  |  |  |  |  |
| Гидротехнические сооружения (13) |  |  | Плотины |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устои и подпорные стены, входящие в состав напорного фронта |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дамбы обвалования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Берегоукрепительные (внепортовые), регуляционные и оградительные сооружения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водосбросы, водоспуски и водовыпуски |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водоприемники и водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Каналы деривационные, судоходные, водохозяйственных и мелиоративных систем, комплексного назначения и сооружения на них (например, акведуки, дюкеры, мосты-каналы, трубы-ливнеспуски и т. д.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Туннели |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубопроводы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напорные бассейны и уравнительные резервуары |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здания гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций и насосных станций |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отстойники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Судоходные сооружения (шлюзы, судоподъемники и судоходные плотины) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рыбопропускные сооружения, входящие в состав напорного фронта |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидротехнические сооружения портов (набережные, пирсы), судостроительных и судоремонтных предприятий, паромных переправ, кроме отнесенных к второстепенным |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидротехнические сооружения, входящие в состав комплексов инженерной защиты населенных пунктов и предприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидротехнические сооружения инженерной защиты сельхозугодий, территорий санитарно-защитного назначения, коммунально-складских предприятий, памятников культуры и природы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидротехнические сооружения морских нефтегазопромыслов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидротехнические сооружения средств навигационного оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ледозащитные сооружения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разделительные стенки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдельно стоящие служебно-вспомогательные причалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устои и подпорные стены, не входящие в состав напорного фронта |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Берегоукрепительные сооружения портов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рыбозащитные сооружения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сооружения лесосплава (бревноспуски, запани, плотоходы) и другие, не перечисленные в составе основных гидротехнических сооружений. |  |  |  |  |  |
| Объекты таможенного контроля | Таможенные органы |  | Таможенные посты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отделы таможенного контроля |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Таможенные терминалы |  |  |  |  |  |
|  | Технические средства таможенного контроля. |  | Досмотровая рентгеновская техника. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инспекционно-досмотровые комплексы. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технические средства поиска. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технические средства идентификационного экспресс-анализа. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технические средства контроля объемов (количества) отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технические средства контроля носителей аудио- и видеоинформации. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технические средства визуального наблюдения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технические средства наложения атрибутов таможенного обеспечения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вспомогательные технические средства |  |  |  |  |  |
| 6. Объекты природно-рекреационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты мест отдыха общего пользования (14) | Парки |  | Городские |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Детские |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Искусств |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Многофункциональные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оздоровительные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прогулочные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Развлечений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Спортивные |  |  |  |  |  |
|  | Иные объекты |  | Пляжи (в том числе лечебные) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скверы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бульвары |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зелёные насаждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Детские игровые площадки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадки для отдыха |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скульптурные композиции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Спасательные вышки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лодочные станции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Летние театры и эстрады |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплексы аттракционов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смотровые площадки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пункты проката спортивного и пляжного инвентаря |  |  |  |  |  |
| Объекты учреждений отдыха и туризма (8) | Санаторно-курортные объекты |  | Лечебно-реабилитационный центр |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Санаторно-курортный оздоровительный комплекс |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Санаторий-профилакторий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оздоровительный комплекс |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Санаторно-оздоровительный лагерь |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Курорт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пансионат |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бальнеологические лечебницы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Грязелечебницы |  |  |  |  |  |
|  | Рекреационно-туристические объекты |  | Туристические базы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Туристические станции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дома рыболова и охотника |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Базы отдыха |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кемпинги |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лагеря труда и отдыха |  |  |  |  |  |
| Природный ландшафт (14) |  | Лесная растительность |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зелёные насаждения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Луга |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лугопарки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лесные тропы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Велосипедные и пешеходные дорожки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лыжные трассы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особо охраняемые природные территории |  |  |  |  |  |  |
| Объекты выращивания лесного, древесно-кустарникового и цветочного посадочного материала (14) |  | Лесопитомники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Питомники древесно-кустарниковых растений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветочно-оранжерейные хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 7. Объекты сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные угодья (15) |  |  | Пашни |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пастбища |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сенокосы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Многолетние насаждения |  |  |  |  |  |
| Объекты сельскохозяйственного назначения (15) | Объекты хранения и обработки сельскохозяйственной продукции |  | Мельницы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Элеваторы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зернохранилища |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Холодильные и коптильные цеха |  |  |  |  |  |
|  | Объекты сельскохозяйственного производства |  | Фермы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Животноводческие и птицеводческие комплексы и фабрики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Питомники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Парники, оранжереи, теплицы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ветеринарные лечебницы |  |  |  |  |  |
| Объекты для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства (4) |  |  | Садовые земельные участки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Огородные земельные участки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дачные земельные участки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здания правления, сторожки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Участки для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жилые строения, в том числе некапитальные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственные строения и сооружения (сараи, туалеты, бани и т. п.) |  |  |  |  |  |
| 8. Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты ритуального назначения | Объекты ритуального назначения (9) |  | Кладбища |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крематории |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колумбарии |  |  |  |  |  |
|  | Объекты ритуальных обрядов (5) |  | Здания |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сооружения для проведения обрядов |  |  |  |  |  |
| Объекты складирования и захоронения отходов (9) |  |  | Золоотвалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свалки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полигоны твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полигоны жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полигоны промышленных отходов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полигоны токсичных промышленных отходов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скотомогильники с захоронением в земляных и биотермических ямах |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снеготаялки и снегосплавные пункты |  |  |  |  |  |
| 9. Военные и режимные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты оборонного назначения (13) |  |  | Воинские части |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Военные полигоны (учебные, авиационные и т. п.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты защиты и охраны государственной границы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты государственной авиации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Военные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты военной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Объекты режимного назначения (13) | Учреждения уголовно-исполнительной системы, осуществления наказания в виде лишения свободы |  | Колонии-поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Воспитательные колонии |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лечебно исправительные учреждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исправительные учреждения общего, строго и особо строго режима |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тюрьмы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Следственные изоляторы |  |  |  |  |  |
|  | Иные объекты |  | Учреждения уголовно-исполнительной системы, осуществляющие исполнение наказания в виде ареста (арестные дома) |  |  |  |  |  |